Постановление

администрации Нижнебаканского сельского поселения

Крымского района

Краснодарского края

от ______________№ _______

комплексная схема

организации дорожного движения

Нижнебаканского сельского поселения

Крымского района краснодарского края

НА ПЕРИОД С 2018 ПО 2032 годы

ТОМ 1

ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕБАКАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЗАКАЗЧИК:                                                                     РАЗРАБОТЧИК:

Глава администрации                                                   Директор

____________ И.И. Гернеший                                   _____________И.И. Исхаков

СОДЕРЖАНИЕ

Введение...........................................................................................................................4

1. Характеристика Нижнебаканского сельского поселения Крымского района.....6

1.1. Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной деятельности...................................................................................6

1.2. Жилой фонд...............................................................................................................7

2. Характеристика сложившейся ситуации по организации дорожного движения на территории Нижнебаканского сельского поселения..............................................8

2.1. Описание  используемых методов  и средств  получения исходной информации.....................................................................................................................9

2.1.1. Методика проведения натурного обследования интенсивности движения и состава транспортного потока......................................................................................10

2.1.2 Отчет о проведении натурного обследования...................................................11

2.2. Результаты анализа  организационной деятельности органов государственной власти Краснодарского края и органов местного самоуправления  Нижнебаканского сельского поселения   по организации дорожного движения..21

2.2.1.  Содержание организационной деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления по организации дорожного движения .............................................................................21

2.2.1.1. Реализация региональной и муниципальной политики в области организации дорожного движения на территории Нижнебаканского сельского поселения .......................................................................................................................22

2.2.1.2. Организация и мониторинг дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, а также местного значения, расположенных в границах муниципальных образований, за исключением автомобильных дорог федерального значения ..............................25

2.2.1.3. Ведение учета основных параметров дорожного движения на территории муниципального образования......................................................................................26

2.2.1.4. Содержание технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах................................................................................................26

1.2.1.5. Ведение реестра парковок общего пользования на территориях муниципальных образований.......................................................................................28

2.2.2. Анализ организационной деятельности органов местного самоуправления по организации дорожного движения.........................................................................28

2.3. Результаты анализа нормативного правового и информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД.....................................................................29

2.4. Результаты анализа имеющихся документов территориального планирования

и документации по планировке территории, документов стратегического планирования.................................................................................................................312.4.1. Анализ имеющихся документов территориального планирования..............31

2.4.1.1. Анализ Генерального плана Нижнебаканского сельского поселения........................................................................................................................32

2.4.1.2. Анализ имеющейся документации по планировке территории..................41

2.4.1.3. Анализ документов стратегического планирования.....................................41

2.5. Описание  основных элементов дорог, их пересечений и примыканий, включая геометрические параметры элементов дороги, транспортно-эксплуатационной характеристики..............................................................................43

2.5.1. Описание основных элементов дорог, их пересечений и примыканий, включая геометрические параметры элементов дороги............................................43

2.5.2. Транспортно-эксплуатационные характеристики............................................49

2.6. Описание существующей организации движения транспортных средств и пешеходов на территории Нижнебаканского сельского поселения и описании организации движения маршрутных транспортных средств, размещения мест для стоянки и остановки транспортных средств, объектов дорожного сервиса.............55

2.7. Анализ параметров дорожного движения, а так же параметров движения маршрутных транспортных средств и параметров размещения мест для стоянки и остановки транспортных средств................................................................................56

2.7.1. Параметры движения..........................................................................................56

2.7.2. Параметры движения маршрутного транспорта..............................................57

2.7.3. Параметры размещения мест для стоянки и остановки транспортных средств ...........................................................................................................................61

2.8.  Результаты исследования пассажиропотоков и грузопотоков........................65

2.9. Результаты анализа условий дорожного движения, включая данные о загрузке пересечений и примыканий дорог со светофорным регулированием....................65

2.10. Данные об эксплуатационном состоянии  технических средств ОДД..........66

2.11. Оценка  эффективности  используемых методов ОДД....................................69

2.11.1. Одностороннее движение.................................................................................69

2.11.2. Запрет стоянки и остановки транспортных средств......................................70

2.11.3. Светофорное регулирование............................................................................70

2.11.4. Организация движения грузового транспорта...............................................70

2.11.5. Организация пешеходного и велосипедного движения................................70

2.12. Результаты исследования причин и условий возникновения  дорожно-транспортных происшествий.......................................................................................74

2.12.2. Анализ аварийно-опасных участков...............................................................74

2.13. Результаты изучения общественного мнения и мнения водителей транспортных средств...................................................................................................75

2.13.1. Отчёт о проведении натурного обследования общественного мнения и мнения водителей ТС....................................................................................................76

Введение

Непрерывный рост уровня автомобилизации в Краснодарском крае при увеличении средних скоростей движения и повышении мобильности населения предъявляет особые требования к транспортным системам на территории края в части их безопасности и технических параметров (пропускной способности). Однако деятельность в этой сфере сопряжена с крупными финансовыми вложениями или может ограничиваться различными факторами, в частности, исторически сложившейся застройкой или географическими особенностями территории.

Решением транспортных проблем муниципальных образований может стать разработка Комплексных схем организации дорожного движения, которые предусматривают совокупность конструктивно-планировочных и организационных мероприятий. Реализация данных мероприятий позволит увеличить пропускную способность улично-дорожной сети, повысить уровень безопасности дорожного движения и качество обслуживания населения на территории муниципального образования.

Целью настоящей работы является разработка КСОДД на территории Нижнебаканского сельского поселения.

Для этого необходимо последовательное решение следующих задач:

- сбор, систематизация и анализ данных, полученных из официальных источников и в результате выполнения натурного обследования территории муниципального образования;

- оценка текущего состояния транспортного комплекса Нижнебаканского сельского поселения и уровня его транспортной доступности всеми видами транспорта;

- разработка комплекса мероприятий в рамках КСОДД на территории Нижнебаканского сельского поселения.

Реализация разработанной КСОДД позволит увеличить пропускную способность УДС на территории Нижнебаканского сельского поселения, оптимизировать транспортные потоки, уменьшить возможность возникновения заторных ситуаций, снизить аварийность и негативное воздействие транспорта на окружающую среду и здоровье населения.

На данном этапе выполнены следующие работы:

-сбор и систематизация официальных документарных статических, технических и других данных;

- подготовка и проведение натурных транспортных и пассажирских обследований на территории Нижнебаканского сельского поселения с целью установления параметров ТП в ключевых транспортных узлах;

- оценка существующих параметров дорожной сети и схемы ОДД на территории Нижнебаканского сельского поселения на основании анализа документарных данных и данных натурных обследований;

- анализ статистики аварийности Нижнебаканского сельского поселения с выявлением причин дорожно-транспортных происшествий, наличия резервов по снижению количества и тяжести последствий;

- анализ существующей системы автомобильного пассажирского транспорта на территории Нижнебаканского сельского поселения с учетом характера пассажиропотоков;

- оценка уровня транспортной доступности территории Нижнебаканского сельского поселения с учетом транспортных корреспонденций с другими муниципальными образованиями и территориями.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА НИЖНЕБАКАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  КРЫМСКОГО РАЙОНА

Нижнебаканское сельское поселение расположено в юго-западной части Крымского района в 15 км от районного центра города Крымска.

Административные границы сельского поселения проходят по смежеству с поселениями Крымского района:

- на севере – с Молдаванским сельским поселением;

- на северо-востоке – с Крымским городским поселением;

- на востоке – с Пригородным сельским поселением;

- на юге и юго-западе - с городами Геленджик и Новороссийск.

В границах муниципального образования Нижнебаканское сельское поселение находятся 4 сельских населенных пункта: 2 станицы (Нижнебаканская, Неберджаевская), 1 поселок (Жемчужный) и 1 хутор (Гапоновский).

1.1. Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной деятельности

Численность населения Нижнебаканского  сельского  поселения по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 10 737 человек. Здесь проживает 8 % населения Крымского района.

Таблица 1 – Оценка численности постоянного населения

| Наименование | Численность населения, чел. |  | Динамика численности населения (2018/2010 гг.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2018 г. | абсолютное изменение, чел. | относительное изменение, % |
| Население, всего | 10342 | 10737 | +395 | +1,04 |
| ст. Нижнебаканская | 8223 | 8507 | +284 | +1,04 |
| ст. Неберджаевская | 1889 | 1901 | +12 | +1,01 |
| п. Жемчужный | 187 | 280 | +93 | +1,5 |
| х. Гапоновский | 43 | 49 | +6 | +1,13 |

Нижнебаканское поселение многонационально (русские, турки, украинцы, белорусы, изиды, греки, казахи, татары и другие). Основную часть населения составляют: русские –61 % и турки – 20 %.

Одним из важных показателей социально-экономического состояния являются демографические показатели. Так, на территории поселения проживает  26% - населения старше 60 лет и 42%  - в возрасте от 35 до 60 лет.

Трудоспособного населения -  5871 человек, что составляет –  54,5 % от общей численности жителей.

В существующем генеральном плане Нижнебаканского сельского поселения, совмещенным с проектом планировки, предлагается следующее проектное решение по демографической ситуации в поселении: численность населения на расчетный период по генеральному плану  составит 13 563 человека.  В связи с тем, что фактическая численность населения с 2010 года по 2018 год увеличилось на 395 человек, то принять расчетную численность населения по генеральному плану рационально.

Таблица 2 – Перспективная численность населения

| Население |  | 2032 год |
| --- | --- | --- |
| Численность населения, всего | чел | 13563 |
| в том числе |  |  |
| ст. Нижнебаканская | чел. | 9578 |
| ст. Неберджаевская | чел. | 3722 |
| п. Жемчужный | чел. | 220 |
| х. Гапоновский | чел. | 43 |

1.2. Жилой фонд

Жилищный фонд на территории Нижнебаканского сельского поселения представлен индивидуальной жилой застройкой, многоквартирными жилыми домами с приквартирными участками и многоквартирными жилыми домами секционного типа. По  состоянию на 01.01.2017 г. жилищный фонд в общем по поселению составляет 210,44 тыс.м2. Жилищная обеспеченность в среднем по поселению  составляет 19,6 м2 общей площади на 1 жителя.

Градостроительная политика развития предусматривает развитие не только по экстенсивному пути, при котором осуществляется присоединение все новых и новых свободных от застройки земель к территории населенного пункта, но и по интенсивному пути в существующих границах.

Проектный объем нового жилищного строительства определен исходя из:

- проектной численности населения;

- динамики жилищного строительства.

При расчете учитывается существующая территориально-планировочная структура населенных пунктов входящих в состав поселения.

Перспективный прирост численности населения Нижнебаканского сельского поселения к 2030 году составит 2826 человек или 942 семьи (при условии, что коэффициент семейности равен 3).

По данным администрации муниципального образования размер земельного участка выделяемого под индивидуальное жилищное строительство на перспективу составит – 0,1 га.

В целом под жилищное строительство предлагается освоить в пределах границ населенных пунктов Нижнебаканского сельского поселения всего 133,9 га, из них 57,9 % территорий под новое жилищное строительство предусмотрено в границах станицы Неберджаевской.

В рамках развития нового жилищного строительства на проектируемых территориях  под индивидуальное жилищное строительство выделено 2 участка, с учетом развития социальной инфраструктуры, под реализацию инвестиционных проектов в этой области: ст. Неберджаевская (134 га) и ст. Нижнебаканская (38 га).

Станица Нижнебаканская

В границах станицы для реализации инвестиционного проекта в области нового жилищного строительства предусматривается выделение земельного участка общей площадью 38 га. Из расчета, что предельный размер земельного участка будет составлять 10 соток с учетом селитебной территории (принимается нижняя граница нормы 0,15 га на 1 дом) на рассматриваемой территории  возможно размещение 253 участков под индивидуальное жилищное строительство, где средняя площадь жилых домов составит около 120 м2, общая 30,36 тыс. м2.

На остальных застраиваемых территориях предлагается размещение жилых домов средней площадью 96 м2.

Станица Неберджаевская

В границах населенного пункта планируется строительство коттеджного поселка «Серебряный ручей» с объектами социальной инфраструктуры на площади 134 га. На данной территории будут выделяться земельные участки от 3 до 40 соток, где планируется строительство домов различного типа застройки, ориентированных на разные слои населения, дифференцируя по конечной стоимости дома: от недорогих таунхаусов до вилл. Средняя площадь домов составит 150 м2, общая площадь 94,56 тыс. м2.

На остальных свободных территориях, предлагается размещение домов усадебного типа, в которых средняя обеспеченность составит не ниже 32 м2. Данный тип застройки в наибольшей степени будет отвечать современным требованиям комфортности проживания, обеспечивающий более гибкое реагирование на запросы населения в изменяющихся социально-экономических условиях.

Таблица 3 – Перспективный объем жилищного фонда

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой фонд, всего | тыс. м2 | 367,55 |
| 2 | Население | чел. | 13563 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 27,1 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 | 26,34 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 | 184,1 |
| 6 | Новое строительство | тыс. м2 | 183,45 |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ ПО

ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕБАКАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Описание  используемых методов  и средств  получения исходной информации

В рамках муниципального контракта  №0418/20-1 от 20.04.2018 г.  на оказание услуг  по разработке комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) Нижнебаканского сельского поселения Крымского района Краснодарского края  ООО "Фортуна Проект"  были  применены  следующие  методы  получения  исходной  информации:

-Аналитический метод.  Анализ полученной  исходной информации от администрации Нижнебаканского сельского поселения. В адрес администрации были  направлены письма-запросы с просьбой предоставить  следующую исходную информацию:

1.Генеральные план поселения

2.Технические паспорта ВСН – 1.83

3.Проекты ОДД

4.Имеющиеся проекты муниципальные программы на строительство и реконструкцию (мостов, дорог, добавление расширительных полос, установка светофоров, дорожных знаков, инвентаризация и увеличение парковочных мест и т.п)

5.Существующие (парковки временные «менее 12 часов» и постоянные, стоянки, гаражные кооперативы)

6.Существующие светофоры и документация к ним.

7.Аварийность официальный запрос в ГАИ.

8.Федеральные программы (Планирование, строительство и т.п)

9.Необходимость пропуска грузового транспорта в обход.

10.Автомобильные дороги или их участки с односторонним движением.

11.Затрудненные участки дорог, наиболее загруженные и важные узлы(перекрестки).

12.Объекты образовательной миграции(учебные и дошкольные заведения), маршруты школьных автобусов.

13.Основные объекты культурно-бытовой миграции (объекты здравоохранения, объекты розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг, дворцы культуры, досуговые центры).

Розничная торговля (Торговые центры, рынки, торгово-развлекательные центры).

14.Трудовая миграция

Численность населения, выезжающая на работу за приделы городского округа.

15.Социально-экономическое положение (города, района).

16.Транспортная инфраструктура(протяженность региональных, муниципальных, внутриквартальных дорог).

17. Уровень автомобилизации (количество единиц на 1000 человек)

18.Остановки общественного транспорта. Общественный транспорт (Номера маршрутов, направление, количество, расписание). Автостанции.

19.Железнодорожные маршруты (расписание, количество пассажиров).

20. Имеется ли специализированная стоянка для задержанных транспортных средств.

21.Программы транспортной и социальной инфраструктуры.

22.Протяженность тротуаров, велодорожек. Реконструкция пешеходных дорог и тротуаров.

23. Информация о инвалидах, концентрация инвалидов, средства обеспечения инвалидов (светофор со звуковым оповещением, тротуары с тактильной плиткой, пандусы).

24.Необходимость ограничения доступа ТС на определенные территории (заповедники, парки, зоны отдыха, ведомственные территории).

- Натуральное обследование.  Проведение обследования  улично-дорожной сети  Нижнебаканского сельского поселения включало в себя:

1. Замер геометрических параметров элементов основных автомобильных дорог;

2. Замер скорости движения, плотности  и интенсивности движения транспортных потоков;

3. Обследование территории Нижнебаканского сельского поселения на предмет наличия объектов дорожного сервиса, парковок;

4. Обследование существующей организации  дорожного движения  на территории Нижнебаканского сельского поселения.

2.1.1. Методика проведения натурного обследования интенсивности

движения и состава транспортного потока

Обследование интенсивности движения и состава транспортных потоков в ключевых транспортных узлах является одним из основных источников данных о транспортной ситуации на территории анализируемого муниципального образования. 	Задачей данного обследования является получение актуальной информации об интенсивности и составе транспортных потоков и о существующем состоянии сети (данных о дорожном полотне, его размерах, дорожных знаках, разрешенных направлениях движения, светофорных объектах и других элементах улично-дорожной сети), выявление наиболее загруженных участков УДС, определение соотношения количества автомобилей по видам транспорта, выявление пикового периода загрузки УДС. Полученная информация будет являться основой для транспортного моделирования и разработки программы мероприятий КСОДД на прогнозные периоды.

На первом этапе обследования проводится видеосъемка УДС и замеры геометрических параметров дорог. Полученная в результате натурного обследования информация размещается в базе данных для последующей камеральной обработки.

На втором этапе выполнения натурного обследования транспортных потоков необходимо определить ключевые транспортные узлы (точки замеров). Определение точек проводится на транспортных узлах, характер изменения дорожного движения на которых качественно отражает динамику ТП на улично- дорожной сети в целом. В перечень обследования включаются пересечения, через которые проходят внешние и внутригородские транзитные потоки, перекрестки с постоянными нагрузками, где движение очень плотное на протяжении всего дня.

Точки замеров определяются по следующим признакам:

- наличие входящего/исходящего трафика в обследуемый район;

- распределение потоков по нескольким направлениям в транспортные районы или к точкам притяжения;

- въезды/выезды из транспортных районов (микрорайонов, отдельных районов населенного пункта и т.п.);

- ожидаемое увеличение трафика около точек притяжения (торговые и бизнес-центры, учреждения культуры и досуга и т.п.);

- светофорные объекты, распределяющие транспортные потоки по нескольким направлениям;

- места с затрудненным движением (на основании анализа исходных данных).

Количество ключевых узлов зависит от размеров улично-дорожной сети и от её загруженности.

После выбора ключевых узлов необходимо разработать план замеров. В план замеров входит картограмма точек замеров, расписание установки и снятия каждой камеры по дате и времени и ответственные за выполнение натурного обследования на каждой точке.

Перед началом видеосъемки перекрестка проводится анализ его картографической основы и натурное обследование с целью определения возможности съемки всего пересечения одной или несколькими камерами, предварительного выбора точек и режимов съемки. Для съемок используются камеры, позволяющие записывать поток видео в HD формате, который за счет высокого разрешения дает возможность получить четкое изображение всего перекрестка, отдельных транспортных средств и маршрутов их движения, а также пешеходов.

После выполнения видеосъемки производится подсчёт транспортных потоков в ручном режиме на основании видеороликов, полученных в результате обследования, и оформляются паспорта замеров интенсивности дорожного движения.

2.1.2 Отчет о проведении натурного обследования

При проведении натурного обследования, были выделены 7 ключевых точек замеров:

1 точка – перекресток автодорог ул. Мира - ул. Водопьянова

2 точка – перекресток автодорог ул. Ленина - ул. Горького

3 точка – перекресток автодорог ул. Ленина - ул. Первомайская

4 точка – перекресток автодорог ул. Ленина - ул. Пушкина

5 точка – перекресток автодорог ул. Ленина - ул. Октябрьская

6 точка – перекресток автодорог ул. Ленина - ул. Пролетарская

7 точка – перекресток автодорог ул. Красноармейская - ул. Горького

Замеры проводились  с 23.04.2018 г. по 26.04.2018 г.  в период с 7:00 – 9:00 и 17:00 – 19:00 – по 2 часа пиковой загрузки улично-дорожной сети Нижнебаканского сельского поселения. В таблицах с результатами замеров используется следующая классификация типов ТС и коэффициенты приведения согласно ВСН 45-68, ОН 025270-66 и СП 34.13330.2012:

ИТ – индивидуальный транспорт;

ОТ–общественный транспорт;

МГ–малый грузовой транспорт (до 3,5 т);

СГ – средний грузовой транспорт (от 3,5 до 8 т);

БГ – большой грузовой транспорт (более 8 т).

1. Паспорт перекресткаавтодорог ул. Мира - ул. Водопьянова

Рис. 2 - Исследуемый перекресток ул. Мира - ул. Водопьянова с обозначенными входами

Таблица 4 — Результаты замеров интенсивности транспортных средств (ТС)  с 7:00 до 8:00 «утренний час пик».

| Вход | Маршрут | Вид ТС |  |  |  |  |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ИТ | ОТ | ГМ | ГС | ГБ | Итого | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Исх. поток | Вход. поток |
| 1 | 1-2 | 612 | 15 | 74 | 14 | 27 | 742 | 755 | 1472 |
|  | 1-3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |  |  |
| 2 | 2-1 | 1195 | 17 | 111 | 35 | 72 | 1430 | 1444 | 769 |
|  | 2-3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |  |  |
| 3 | 3-1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 69 | 27 |
|  | 3-2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |  |  |

2. Паспорт перекрестка автодорог ул. Ленина - ул. Горького

Рис. 3- Исследуемый перекресток ул. Ленина - ул. Горького с обозначенными входами

Таблица 5 — Результаты замеров интенсивности транспортных средств (ТС)  с 7:00 до 8:00 «утренний час пик».

| Вход | Маршрут | Вид ТС |  |  |  |  |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ИТ | ОТ | ГМ | ГС | ГБ | Итого | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Исх. поток | Вход.поток |
| 1 | 1-2 | 624 | 15 | 74 | 18 | 32 | 763 | 783 | 1502 |
|  | 1-3 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 |  |  |
| 2 | 2-1 | 1195 | 17 | 114 | 35 | 78 | 1430 | 1449 | 811 |
|  | 2-3 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 |  |  |
| 3 | 3-1 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | 120 | 39 |
|  | 3-2 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |  |  |

3. Паспорт перекрестка автодорог ул. Ленина - ул. Первомайская

Рис. 4- Исследуемый перекресток ул. Ленина - ул. Первомайская

с обозначенными входами

Таблица 6 — Результаты замеров интенсивности транспортных средств (ТС)  с 7:00 до 8:00 «утренний час пик».

| Вход | Маршрут | Вид ТС |  |  |  |  |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ИТ | ОТ | ГМ | ГС | ГБ | Итого | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Исх. поток | Вход.поток |
| 1 | 1-2 | 627 | 15 | 69 | 14 | 30 | 755 | 773 | 1521 |
|  | 1-3 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |  |  |
| 2 | 2-1 | 1213 | 17 | 108 | 37 | 83 | 1458 | 1474 | 793 |
|  | 2-3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |  |  |
| 3 | 3-1 | 58 | 0 | 4 | 0 | 1 | 63 | 101 | 34 |
|  | 3-2 | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 |  |  |

4. Паспорт  перекрестка автодорог ул. Ленина - ул. Пушкина

Рис. 5- Исследуемый перекресток ул. Ленина - ул. Пушкина

с обозначенными входами

Таблица 7 — Результаты замеров интенсивности транспортных средств (ТС)  с 7:00 до 8:00 «утренний час пик».

| Вход | Маршрут | Вид ТС |  |  |  |  |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ИТ | ОТ | ГМ | ГС | ГБ | Итого | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Исх. поток | Вход.поток |
| 1 | 1-2 | 616 | 15 | 74 | 12 | 33 | 750 | 772 | 1618 |
|  | 1-3 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 |  |  |
| 2 | 2-1 | 1288 | 17 | 112 | 33 | 89 | 1539 | 1568 | 790 |
|  | 2-3 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 |  |  |
| 3 | 3-1 | 75 | 0 | 2 | 1 | 1 | 79 | 119 | 51 |
|  | 3-2 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 |  |  |

5. Паспорт  перекрестка автодорог ул. Ленина - ул. Октябрьская

Рис. 8- Исследуемый перекресток ул. Ленина - ул. Октябрьская

с обозначенными входами

Таблица 7 — Результаты замеров интенсивности транспортных средств (ТС)  с 7:00 до 8:00 «утренний час пик».

| Вход | Маршрут | Вид ТС |  |  |  |  |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ИТ | ОТ | ГМ | ГС | ГБ | Итого | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Исх. поток | Вход.поток |
| 1 | 1-2 | 646 | 15 | 70 | 14 | 39 | 784 | 807 | 1655 |
|  | 1-3 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |  |  |
| 2 | 2-1 | 1309 | 17 | 116 | 38 | 97 | 1577 | 1600 | 821 |
|  | 2-3 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 |  |  |
| 3 | 3-1 | 71 | 0 | 4 | 1 | 2 | 78 | 115 | 46 |
|  | 3-2 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37 |  |  |

6. Паспорт  перекрестка автодорог ул. Ленина - ул. Пролетарская

Рис. 9- Исследуемый перекресток ул. Ленина - ул. Пролетарская

с обозначенными входами

Таблица 8 — Результаты замеров интенсивности транспортных средств (ТС)  с 7:00 до 8:00 «утренний час пик».

| Вход | Маршрут | Вид ТС |  |  |  |  |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ИТ | ОТ | ГМ | ГС | ГБ | Итого | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Исх. поток | Вход.поток |
| 1 | 1-2 | 651 | 15 | 77 | 15 | 42 | 800 | 838 | 1684 |
|  | 1-3 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 |  |  |
|  | 1-4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  |
| 2 | 2-1 | 1357 | 17 | 114 | 39 | 93 | 1620 | 1655 | 851 |
|  | 2-3 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |  |  |
|  | 2-4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |
| 3 | 3-1 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | 58 | 54 |
|  | 3-2 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |  |  |
|  | 3-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |
| 4 | 4-1 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | 62 | 27 |
|  | 4-2 | 22 | 0 | 2 | 1 | 1 | 26 |  |  |
|  | 4-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  |

7. Паспорт  перекрестка автодорог ул. Красноармейская - ул. Горького

Рис. 8- Исследуемый перекресток ул. Красноармейская - ул. Горького

с обозначенными входами

Таблица 10 — Результаты замеров интенсивности транспортных средств (ТС)  с 7:00 до 8:00 «утренний час пик».

| Вход | Маршрут | Вид ТС |  |  |  |  |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ИТ | ОТ | ГМ | ГС | ГБ | Итого | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Исх. поток | Вход.поток |
| 1 | 1-2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 70 | 22 |
|  | 1-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  |
|  | 1-4 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 |  |  |
| 2 | 2-1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 52 | 23 |
|  | 2-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |
|  | 2-4 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 |  |  |
| 3 | 3-1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 24 | 10 |
|  | 3-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  |
|  | 3-4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |
| 4 | 4-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 91 |
|  | 4-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  |
|  | 4-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |

Подготовка и проведение транспортных обследования пассажиропотоков на пассажирском транспорте общего пользования

На территории Нижнебаканского сельского поселения отсутствует местный общественный транспорт. Транспортных обследования пассажиропотоков на пассажирском транспорте общего пользования межмуниципального и регионального транспорта задача, стоящая перед агломерацией Краснодарского края. Данные исследования не проводились.

Подготовка и проведение натурного обследования мест для стоянки и

остановки транспортных средств

Целью проведения натурного обследования мест для стоянки и остановки ТС является определение количества парковочных мест и выявление потребности парковочного пространства в разрезе транспортных районов.

Подготовка к проведению натурного обследования заключается в выборе мест, времени и способа обследования.

Места для проведения обследования выбираются исходя из назначения парковки. По длительности хранения парковки подразделяются на два типа:

- для постоянного хранения ТС;

- для временного хранения ТС.

Под временным хранением понимается кратковременное (менее 12 ч) хранение на стоянках автомототранспортных средств на незакрепленных за конкретными владельцами машино-местах. Под постоянным – длительное (более 12 ч) хранение автомототранспортных средств на стоянках автомобилей, на закрепленных за конкретными автовладельцами машино-местах .

Для обследования мест постоянного хранения ТС в Нижнебаканском сельском поселении выбирались парковки, находящиеся на внутридомовой территории, а также разрешенные для стоянки ТС места на дорогах общего пользования вблизи мест  проживания в районах с многоквартирной жилой застройкой. Обследование проводилось по улицам, на которых расположены объекты притяжения или многоэтажной застройки.

В зоне индивидуальной жилой застройки обследование не осуществлялось, так как нормативно установлено, что для хранения транспортных средств на данных территориях используются гаражи или придомовая территория, закрепленная за владельцами частных домов, что исключает дефицит парковочного пространства на данных территориях.

Для обследования мест временного хранения ТС выбирались парковки у следующих крупных мест притяжения:

- Дошкольные и учебные заведения (СОШ №11, СОШ №10, Д\С №10,Д/С №33);

- объекты торговли;

- объекты здравоохранения (Амбулатория).

Время для проведения обследования выбирается такое, когда на парковках скапливается максимальное количество припаркованных автомобилей.

Для обследования мест постоянного хранения ТС максимальное количество припаркованных автомобилей наблюдается с 19:00 до 8:00 часов, когда большинство жителей находится дома, т.е. время, когда население еще не уехало на работу, либо уже приехало с нее. В связи с тем, что в вечернее время снижается видимость объектов, предпочтительнее выбирать временной промежуток с 6:00 до 8:00 часов.

Время обследования парковок для временного хранения ТС может варьироваться в зависимости от назначения объекта притяжения (объекты торговли, объекты здравоохранения, объекты культуры, объекты спорта, объекты образования, объекты рекреационного назначения, органы власти и управления, объекты транспорта). Для обследования парковочного пространства у объектов притяжения Нижнебаканского сельского поселения выбирались следующие временные периоды:

- объекты торговли, обследовались 27.04.2018 г. в период с 10:00 до 12:00 часов.

- объект здравоохранения, обследовался 27.04.2018 г.  	в период с 8:00 до 10:00.

Для общеобразовательных учреждений и детских дошкольных учреждений пик нагрузки носит кратковременный характер и приходится на период с 8:00 до 9:00, когда родители привозят своих детей.

Натурное обследование проводится следующими способами:

- учетчиками. Обследования проводятся несколькими людьми, которые проходя по маршруту, отмеченному на карте визуально оценивают места  стоянки и остановки ТС и записывают данные в таблицы (количество учетчиков зависит от площади муниципального образования и времени, выделенного для данного обследования);

- с помощью фото/видеосъемки, когда с помощью записываются фото/видеоматериалы, а затем выгружаются на сервер для последующей камеральной обработки с занесением данных в таблицы.

В данном проекте обследование проводилось учетчиками.

2.2. Результаты анализа  организационной деятельности органов государственной власти Краснодарского края и органов местного самоуправления  Нижнебаканского сельского поселения

по организации дорожного движения

2.2.1.  Содержание организационной деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления по организации дорожного движения

Согласно Концепции проекта Федерального закона «Об организации дорожного движения и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (разработчик Проекта – Министерство транспорта РФ), организационная деятельность органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления по организации дорожного движения должна включать в себя:

- реализацию региональной и муниципальной политики в области организации дорожного движения на территории муниципального образования;

- организацию и мониторинг дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, а также местного значения, расположенных в границах муниципального образования, за исключением автомобильных дорог федерального значения;

- ведение учета основных параметров дорожного движения на территории муниципального образования;

- содержание технических средств организации дорожного движения (ТСОДД) на автомобильных дорогах;

- ведение реестра парковок общего пользования на территории муниципального образования.

2.2.1.1. Реализация региональной и муниципальной политики в области организации дорожного движения на территории Нижнебаканского сельского поселения

Целью государственной политики в сфере организации дорожного движения (ОДД) является достижение высоких стандартов качества жизни населения и обслуживания экономики за счет эффективного и качественного удовлетворения транспортного спроса при условии одновременной минимизации всех видов, сопутствующих социальных, экономических и экологических издержек.

Целью государственного регулирования в сфере организации дорожного движения и развития территориальных транспортных систем является создание правовых, экономических и технических условий для обеспечения надежного и безопасного движения транспортных средств и пешеходов.

Государственная политика в сфере организации дорожного движения включает в себя следующие направления:

- совершенствование территориального и территориально- транспортного планирования;

- развитие улично-дорожных сетей;

- модернизация общественного пассажирского транспорта;

- организация городского парковочного пространства и парковочная политика;

- введение приоритетов в управлении движением автотранспорта;

- совершенствование инженерных средств и методов организации дорожного движения;

- оптимизация работы грузового автомобильного транспорта;

- формирование новых стереотипов транспортного поведения населения;

- поощрение современных форм организации различных видов трудовой деятельности, сокращающих транспортный спрос населения и общественные транспортные издержки для государства.

Ведущая роль в регламентации общественных отношений в области организации дорожного движения принадлежит Федеральному закону № 196- ФЗ «О безопасности дорожного движения», который определяет понятие «организация дорожного движения» как комплекс организационно-правовых, организационно- технических мероприятий и распорядительных действий по управлению движением на дорогах. 	Этот закон не регулирует всего круга вопросов, связанных с организацией дорожного движения в предложенном толковании, а ограничивается вопросами обеспечения безопасности дорожного движения без установления целевых ориентиров этой деятельности.

Действующее законодательство, в том числе федеральные законы № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительный кодекс и Земельный кодекс, не позволяют чётко распределять обязанности и ответственность субъектов организации дорожного движения на всех уровнях, установить их функциональные связи, координировать их деятельность, рационально планировать осуществление комплексных мероприятий в данной сфере. Таким образом, местные власти, уполномоченные Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заниматься вопросами муниципального дорожного строительства, содержанием объектов транспортной инфраструктуры, а также созданием условий для предоставления транспортных услуг населению и организации его транспортного обслуживания, остаются один на один с проблемами, порождёнными перегруженностью улично-дорожных сетей. При этом, за редким исключением, они не располагают ни правовыми, ни институциональными, ни финансовыми, ни методическими, ни кадровыми ресурсами.

С учетом действующего законодательства задачи деятельности по ОДД фактически распределены между уровнями управления следующим образом:

а) федеральный уровень:

1) разработка новых правовых документов, регулирующих деятельность в сфере транспортного планирования, управления транспортным спросом и организации дорожного движения;

2) разработка нормативных документов, методических рекомендаций и руководств по формированию и реализации планов и программ в сфере транспортного планирования, управления транспортным спросом и организации дорожного движения, на местном уровне;

3) обеспечение соответствия деятельности местных властей в данной сфере принципам государственной политики средствами экспертизы, надзора и контроля;

б) региональный уровень:

1) обеспечение и регулирование взаимодействия властей муниципальных образований, входящих в состав региона, при разработке и реализации планов и программ управления транспортным спросом и организации дорожного движения местного уровня;

2) согласование конкретных мероприятий по управлению транспортным спросом и организации дорожного движения, проводимых местными властями, в случае если эти мероприятия затрагивают дорожную сеть регионального значения;

в) местный уровень:

1) разработка программ комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) и комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) в составе документов территориального планирования, на основе принципов государственной политики в данной сфере;

2) разработка и реализация программ мероприятий по управлению транспортным спросом и организации дорожного движения на основе принятых документов территориального планирования и планировки территории.

Для проведения современной политики в области ОДД используются следующие принципы:

Отношение к пропускной способности дорожных сетей как к ограниченному, но жизненно необходимому ресурсу, пользующемуся повышенным спросом. Его дефицит приводит к транспортным заторам, что эквивалентно очередям за дефицитным товаром. С дефицитом борются двумя путями – либо увеличением уровня предложения (наращивание пропускной способности УДС), либо уменьшением уровня спроса (ограничением доступа на дороги или введением платы за пользование). 	Таким образом, решение проблемы перегруженности УДС заключается в выборе методов, которые позволят регулировать транспортный спрос, влиять на его величину и структуру.

Максимально полное использование имеющейся пропускной способности муниципальных и региональных дорожных сетей.

Комплексность принимаемых решений, под которой подразумевается координация деятельности в сфере ОДД с деятельностью в сфере градостроительства, дорожного строительства, развития общественного пассажирского и грузового автотранспорта. Непрерывность планирования, мониторинга реализации планов, и их корректировки.

Как показывает мировой опыт, данные принципы могут быть реализованы следующими методами:

- совершенствованием существующих схем движения автотранспорта и методов регулирования движения на существующих дорожных сетях – реализуется с помощью традиционных средств организации дорожного движения (таких, как установка дорожных знаков, нанесение разметки на проезжую часть, светофорное регулирование, введение одностороннего движения и т.д.);

- введением прямых и косвенных ограничений на пользование УДС некоторыми типами транспортных средств (ограничения парковки в зонах с перегруженной УДС, постоянные или временные запреты на въезд, платный въезд и парковку);

- информационным обеспечением участников дорожного движения через специализированные радиоканалы, услуги сети Интернет и сотовой связи, электронные табло и т.п., (оповещение водителей о состоянии дорожной сети, оптимальном маршруте, ДТП, пробках и т.д.);

- развитием общественного пассажирского транспорта как главного, и зачастую и единственного конкурента личного легкового автомобиля (открытие новых маршрутов, строительство пересадочных узлов и пассажирских терминалов, предоставление наземному общественному пассажирскому транспорту приоритета в дорожном движении, устройство «перехватывающих парковок», прогрессивная тарифная политика, развитие новых видов внеуличного транспорта и т.п.);

- учетом транспортной составляющей при градостроительной деятельности (снижение уровня транспортного спроса средствами градостроительного планирования, обеспечение сбалансированного транспортного и социально- экономического развития территории, проектирование «самодостаточных» с точки зрения занятости населения районов, обязательная разработка ПКРТИ, КСОДД и т.п.).

2.2.1.2. Организация и мониторинг дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, а также местного значения, расположенных в границах муниципальных образований, за исключением автомобильных дорог федерального значения

Министерство транспорта Российской Федерации определяет организацию дорожного движения как деятельность по упорядочиванию движения транспортных средств и (или) пешеходов на дорогах, направленную на снижение потерь времени (задержек) при их передвижении, при условии обеспечения безопасности дорожного движения. Под мониторингом дорожного движения понимается сбор, обработка и накопление данных о параметрах движения транспортных средств (скорости движения, интенсивности, уровня загрузки, интервалов движения, дислокации и состояния технических средств организации дорожного движения) на автомобильных дорогах, улицах, отдельных их участках, транспортных узлах, характерных участках улично-дорожной сети городских округов и поселений с целью контроля соответствия транспортно- эксплуатационных характеристик улично-дорожной сети потребностям транспортной системы.

Постановление Правительства РФ от 11 июня 2004 г. № 274 «Вопросы Министерства транспорта Российской Федерации» пунктом 1 устанавливает, что Министерство транспорта Российской Федерации является федеральным органом исполнительной власти в области транспорта, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере автомобильного транспорта, дорожного хозяйства, а также организации дорожного движения в части организационно-правовых мероприятий по управлению движением на автомобильных дорогах.

В целях эффективного разграничения полномочий в области организации дорожного движения между Российской Федерации, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления разграничение компетенции должно определяться посредством установления исчерпывающего перечня вопросов, закрепляемых за Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления.

Существенным правовым пробелом является и то обстоятельство, что на законодательном уровне не содержится четкой системы разграничения ответственности и полномочий государственных органов исполнительной власти в области организации дорожного движения.

Таким образом, полномочия по организации дорожного движения и мониторинга дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, а также местного значения, расположенных в границах муниципального образования, за исключением автомобильных дорог федерального значения, находятся у исполнительных органов государственной власти федерального и регионального уровня. На местном уровне участие в данной деятельности сведено к разработке и реализации ПКРТИ, КСОДД и проектов организации дорожного движения (ПОДД).

2.2.1.3. Ведение учета основных параметров дорожного движения на территории муниципального образования

К основным параметрам дорожного движения относятся параметры дорожного движения, характеризующие среднюю скорость передвижения транспортных средств по дорогам, потерю времени (задержку) в передвижении транспортных средств или пешеходов, среднее количество транспортных средств в движении, приходящиеся на один километр полосы для движения (плотность движения).

Порядок определения основных параметров дорожного движения, порядок ведения их учета, использования учетных сведений и формирования отчетных данных в области организации дорожного движения устанавливается Правительством Российской Федерации. Учет основных параметров предназначен для организации и проведения федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления работ по подготовке и реализации государственной и муниципальной политики в области организации дорожного движения.

2.2.1.4. Содержание технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах

Министерство транспорта РФ определяет технические средства организации дорожного движения, как сооружения и устройства, являющиеся элементами обустройства дорог и предназначенные для упорядочивания движения транспортных средств и (или) пешеходов (дорожные знаки, разметка, светофоры, дорожные ограждения, направляющие устройства и иные сооружения и устройства, необходимые для технического обеспечения организации дорожного движения).

Установка, замена, демонтаж и содержание технических средств организации дорожного движения осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, законодательством Российской Федерации по безопасности дорожного движения и законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и стандартизации.

Согласно Федеральному закону № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», деятельность по организации дорожного движения, включающая работы по содержанию и ремонту технических средств организации дорожного движения, отнесена в Российской Федерации к дорожной деятельности.

Согласно Федеральному закону № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», деятельность по организации дорожного движения должна осуществляться на основе комплексного использования технических средств и конструкций, применение которых регламентировано действующими в Российской Федерации техническими регламентами и предусмотрено проектами и схемами организации дорожного движения.

К законодательным актам в сфере использования и обслуживания технических средств организации дорожного движения относят также следующие Государственные стандарты:

- ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2004 г. № 120- ст);

- ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2004 г. № 121-ст);

- ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому 57 регулированию и метрологии от 11 декабря 2006 г. № 295-ст);

- ГОСТ Р 52765-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация» (утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 октября 2007 г. № 269-ст);

- ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» (утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 октября 2007 г. № 270-ст);

- ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2004 г. № 120- ст);

- ГОСТ Р 52606-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Классификация дорожных ограждений» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 декабря 2006 г. № 296-ст);

- ГОСТ Р 52607-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 декабря 2006 г. № 297-ст).

2.2.1.5. Ведение реестра парковок общего пользования на территории муниципального образования

Министерство Транспорта Российской Федерации определяет:

- парковку общего пользования, как парковку (парковочное место), предназначенную для использования неограниченным кругом лиц;

- владельца парковки, как уполномоченный орган субъекта Российской Федерации, уполномоченный орган местного самоуправления, юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, во владении которого находится парковка.

Реестр парковок общего пользования представляет собой информационный ресурс, содержащий сведения о парковках общего пользования, расположенных на территориях муниципальных образований, вне зависимости от их назначения и формы собственности.

Ведение реестра парковок общего пользования осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления в порядке, установленном уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

Контроль за соблюдением правил использования парковок общего пользования осуществляется владельцами парковок.

2.2.2. Анализ организационной деятельности органов местного самоуправления по организации дорожного движения

Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» работы по организации дорожного движения отнесены к содержанию автомобильных дорог, т.е. рассматривается как часть исключительно дорожной деятельности. В то же время, вопросы обеспечения пропускной способности дорог этим законом не регулируются и соответствующие цели не ставятся.

Таким образом, задачи деятельности по ОДД на территории Нижнебаканского сельского поселения фактически решают органы местного самоуправления муниципального образования. В Нижнебаканском сельском поселении разработана и утверждена главой администрации муниципального образования «Дислокация дорожных знаков».

Во исполнение Поручения Президента РФ № Пр-637 (пункт «4б») данного на заседании Президиума Госсовета РФ по вопросам безопасности дорожного движения, состоявшегося 14 марта 2016 года в г. Ярославле, согласно которому  органам местного самоуправления РФ предписано в срок до 1 декабря 2018 года разработать КСОДД на территориях муниципальных образований, администрацией Нижнебаканского сельского поселения была инициирована разработка настоящего проекта. На основе утвержденного документа по итогам разработки, в целях физической реализации мероприятий КСОДД по организации дорожного движения, органы местного самоуправления Нижнебаканского сельского поселения могут организовывать разработку ПОДД.

С целью решения вопросов связанных с обеспечением достаточного парковочного пространства рекомендуется организовать работу по ведению реестра парковок общего пользования на территории Нижнебаканского сельского поселения в соответствии с пунктом 2.2.1.5 настоящей КСОДД.

2.3. Результаты анализа нормативного правового и информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД

Деятельность в сфере организации дорожного движения основывается на исполнении требований следующих нормативных актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;

-Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";

-Федеральный закон  от 27.12.2002 №184-ФЗ "О техническом регулировании";

-Федеральный закон  от 08.11.2007 №257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации  и овнесений изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Федеральный закон от 8.11.2007 №159-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта";

-Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ "О техническом регулировании";

-Указ президента Российской Федерации от 15.06.1998 №711 "О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения";

- Постановление Правительства  Российской Федерации  от 02.09.2009 №717 "О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов  дорожного  сервиса";

-Постановление Правительства Российской Федерации  от 28.09.2009 №767 "О классификации  автомобильных дорог в Российской Федерации";

-Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 №860 "О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемые в границах полос отвода";

-Приказ Минтранса России от 05.05.2012 №137 "Об утверждении Административного регламента Федерального дорожного агентства  предоставления государственной услуги по предоставлению гражданам  или юридическим лицам  земельных участков в границах полосы отвода автомобильной дороги федерального значения  для размещения объектов дорожного сервиса";

-ГОСТ 25458-82 Опоры деревянные дорожных знаков;

ГОСТ 25459-82 Опоры железобетонных дорожных знаков;

ГОСТ 26804-2012 Ограждения дорожные металлические барьерного типа . Технические условия.

ГОСТ Р 56925-2016 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерения неровностей оснований и покрытий;

ГОСТ 30413-96 Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента  сцепления колеса

ГОСТ 52575-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования.

ГОСТ 52576-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний.

ГОСТ 52577-2006 Методы определения параметров геометрических элементов  автомобильных дорог;

ГОСТ 52605-2006 Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности.

ГОСТ 33127-2014 Дороги  автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация (с Поправкой);

ГОСТ Р 51709-2001 Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому  состоянию и методы проверки.

ГОСТ 33220-2015 Дороги  автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию

ГОСТ Р 50971-2011 Технические средства  организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения.

ГОСТ 52282-2004 Технические средства организации  дорожного движения. Светофоры дорожные.

ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства  организации дорожного движения. Правила  применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования;

ГОСТ Р 52398-2005  Классификация  автомобильных дорог. Основные параметры и требования;

ГОСТ Р 52765-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация

ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования.  Элементы обустройства . Общие требования;
ГОСТ Р 52721-2007 Технические средства организации  дорожного движения. Методы испытаний дорожный ограждений;

ГОСТ Р 52399-2005 Геометрические элементы   автомобильных дорог;

ГОСТ Р 52607-2006 Ограждения дорожные удерживающие. Боковые для автомобилей;

ГОСТ Р 52748-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения;

ГОСТ Р52044-2003 Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений;

СП 34.13330.2012 "Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*";

СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

-СП 51.13330.2011 "Защита от шума".

Информационное обеспечение участников дорожного движения  проводится путем  размещения информации по организации дорожного движения (расписание работы общественного транспорта, график выполнения дорожных работ,  планы по проектированию  и  строительству в сфере дорожного хозяйства) с помощью  сетей интернет  на официальном сайте  Нижнебаканского сельского поселения и на информационных стендах  администрации.

2.4. Результаты анализа имеющихся документов территориального планирования и документации по планировке территории, документов стратегического планирования

В соответствии с передовыми тенденциями в области организации дорожного движения, документацией по организации дорожного движения являются комплексные схемы организации дорожного движения и (или) проекты организации дорожного движения. Документация по организации дорожного движения разрабатывается на основе документов территориального планирования, документации по планировке территорий, подготовка и утверждение которых осуществляются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), долгосрочных целевых программ, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, результатов исследования существующих и прогнозируемых параметров дорожного движения, статистической информации.

2.4.1. Анализ имеющихся документов территориального планирования

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2017) документами территориального планирования муниципальных образований являются:

1) генеральный план муниципального образования;

2) схемы территориального планирования (СТП).

Документы территориального планирования муниципального образования устанавливает границы муниципального образования, размещение объектов местного значения, границы населенных пунктов, границы и параметры функциональных зон (зон, для которых определены границы и функциональное назначение).

2.4.1.1. Анализ Генерального плана Нижнебаканского сельского поселения

Генеральный план Нижнебаканского сельского поселения Крымского района Краснодарского края (Генеральный план), утвержденный решением Совета муниципального образования Нижнебаканского сельского поселения Крымского района Краснодарского края, является основополагающим документом территориального планирования.

Основными планировочными осями, вдоль которых идет развитие населенных пунктов и основных функциональных систем являются транспортные магистрали.

Нижнебаканское сельское поселение характеризуется достаточно развитой сетью автомобильных дорог и железнодорожных магистралей.

Развитие автомобильных дорог Нижнебаканского сельского поселения в генеральном плане   рассматривается в системе автодорог Крымского района.

По территории Нижнебаканского поселения проходят автомобильные дороги:

- федерального значения г. Краснодар – г. Новороссийск,

- регионального значения Подъезд к ст-це Неберджаевская,

- межмуниципального значения с. Экономическое – ст-ца Нижнебаканская,

- местного значения.

Для Крымского района большое значение имеет перспектива реконструкции федеральной дороги г. Краснодар – г. Новороссийск по нормам   1   категории. В планах ФГУ УпрДор «Кубань» существуют вариантные проработки нового направления трассы г. Краснодар – г. Новороссийск с глубоким северным обходом населенных пунктов существующего направления. В границах Крымского района вариант проектируемого направления автомобильной дороги представлен южным обходом х. Новоукраинского и г. Крымска с выходом на существующее направление автомобильной дороги  Краснодар – Новороссийск.

Пересечения федеральных дорог I категории с региональными дорогами проектом предусмотрены в разных уровнях.

С целью приведения пропускной способности автомобильных дорог в соответствие с ожидаемыми размерами транспортных потоков и обеспечения нормальных условий движения автотранспорта потребуется повышение параметров существующих дорог за счет их реконструкции.

Перспективная категория дорог регионального значения определена исходя из ожидаемого роста интенсивности движения в 2,5-3%.

Большие объемы перевозимых грузов, следующих как к черноморским портам, так и в обратном направлении, а также увеличивающийся в курортный сезон поток отдыхающих на черноморские и азовские курорты на первое место выводит проблему пропускной способности автомобильных дорог. Ежегодно интенсивность дорожного движения в летние периоды возрастает до 40%. Значительное влияние на пропускную способность автотранспорта оказывает все более увеличивающийся грузооборот портов и развитие туристического бизнеса в крае.

Значимым условием для обеспечения  безопасности и комфортности движения на территории поселения является вывод автомобильной дороги г.Краснодар -  г.Новороссийск из ст. Нижнебаканской, что уже предусмотрено Схемой территориального планирования Крымского района и Схемой территориального планирования Краснодарского края.

В настоящее время идет развитие территории станицы в южном направлении, что значительно усложнит возможность строительства ранее предложенного южного обхода. Вариант северного обхода станицы Нижнебаканской, с учетом сложного горного рельефа, возможно решить в виде эстакадно-тоннельного прохода после проведения технико-экономических изысканий.

Альтернативным вариантом северного обхода является реконструкция существующего участка автотрассы г. Краснодар - г. Новороссийск на территории станицы путем строительства эстакад и путепроводов.

Узлы примыкания существующего и перспективного направления автотрассы предусмотрены в разных уровнях с устройством 2-х уровневых переходов через железнодорожный путь направления Краснодар – Новороссийск.

Предлагаемые схемы узлов транспортных развязок могут служить резервированием площади для разработки проектов пересечений и примыканий автомобильных дорог при их реконструкции или строительстве.

К дальнейшему развитию транспортной системы следует отнести устройство дорожной одежды с покрытием из органических смесей на дорогах с гравийным покрытием, что обеспечит комфортность и безопасность передвижения.

Для обеспечения безопасного и удобного движения транспортных средств, а также своевременного и качественного обслуживания водителей, пассажиров и автомобилей автодороги должны быть оборудованы объектами придорожного сервиса. Объекты придорожного сервиса являются элементами комплекса, с помощью которого участникам дорожного движения создаются нормальные условия их деятельности путем:

- удовлетворения их потребностей в питании, отдыхе, ночлеге,

- своевременного обслуживания и ремонта их автомобилей,

и в итоге - обеспечения безопасного осуществления грузовых и пассажирских     перевозок.

Генеральным планом предусмотрено размещение вдоль планировочных осей (основных автомобильных и железных дорог) объектов придорожного сервиса, которые, в дополнение к существующим, позволят удовлетворить потребности участников движения, и будут отвечать требованиям безопасности дорожного движения и требованиям экологии. В их состав могут войти:

- комплексы придорожного сервиса с АЗС, СТО, автостоянками, объектами торговли, питания, бытового обслуживания, телефонной связи, гостиницами и т.д.;

-  гостевые автотуристические универсальные комплексы на федеральной дороге;

- мотели.

Вопросы реконструкции транспортно-дорожной сети неотделимы от       общей концепции перспективного развития населенных пунктов. Исторически сложилось размещение населенных пунктов вдоль автомобильных дорог.

Жилая застройка, расположенная вдоль федеральной автодороги рассматривается генпланом как территория, требующая проведения специальных мероприятий для улучшения санитарного состояния, а именно: устройство шумозащитных экранов, установка пластиковых окон и т. д.

Проектируемая транспортная схема поселения является органичным развитием сложившейся транспортной структуры и заключается в увеличении её пропускной способности, организации безопасности движения, прокладке новых  дорог на территории поселения и улиц в перспективных микрорайонах населенных пунктов.

Развитие железных дорог в границах Крымского района обусловлено     потребностями формирования и развития на территории региона системы транспортных коридоров и освоения перспективных потоков транзитных грузов и растущего пассажиропотока. Железнодорожный транспорт играет основную роль в доставке отдыхающих на курорты Черноморского и Азовского побережья из самых отдаленных районов страны. По железной дороге прибывают продовольственные и промышленные товары для населения и отдыхающих, значительный объем строительных материалов.

На территории Нижнебаканского поселения реконструкция намечается на ж. д. станции Баканская (удлинение путей, строительство дополнительных путей), в связи со строительством цементного завода «Горный» на территории г.Новороссийска, требующего увеличения объемов грузоперевозок и подъездных путей.

Жилая застройка станиц Нижнебаканской и Неберджаевской, расположенная в шумовой зоне железных дорог, а также транзитных автодорог федерального и регионального значения, сохраняется при выполнении ряда мероприятий, направленных на оздоровление среды обитания человека. Для обеспечения снижения уровня шума и запыленности до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам необходима организация санитарно-защитных зон между территорией источника воздействия и застройкой  жилой зоны. Это – периметральное озеленение и строительство специальных экранов, обеспечивающих ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей, защиту от шумового и пылевого воздействия; применение новых технологических достижений при ремонте и реконструкции жилых и общественных зданий – установка звуко- и пыленепроницаемых оконных и дверных блоков и другие мероприятия. Точные технические характеристики санитарно-защитных зон и экранов выполняются на последующих стадиях проектирования специальным расчетом, а также должны быть предусмотрены в документации действующих предприятий.

Архитектурно-планировочная организация территории

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие и совершенствование территориально-планировочной структуры населенных пунктов в увязке с вновь осваиваемыми территориями в действующих и проектных границах.

На расчетный срок, в соответствии с экономическими расчетами роста численности населения, потребности селитебной территории, имеющимися ограничениями, вносится предложение об изменении действующих границ двух станиц, т. е. о включении в их границы части прилегающих территорий.

Проектируемая территориально-планировочная организация

станицы Нижнебаканской

В основу планировочного решения генерального плана станицы Нижнебаканской положена идея создания современного благоустроенного населенного пункта на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры, с учетом сложившихся транспортных связей, природно-ландшафтного окружения, наличия рек Баканка, Барабашева Щель, Темрючка, балок с водотоками.

Комплексный градостроительный анализ территорий с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий позволил выявить на территории станицы и за её пределами ряд площадок, пригодных для освоения.

Планировочная структура станицы Нижнебаканской представляет собой условно два планировочных образования, разных по площади, северное и южное, разделенные федеральной дорогой. Южный планировочный район, в свою очередь, делится в широтном направлении на две части коридорами магистрального газопровода Анастасиевская – Новороссийск и ЛЭП 150 и 35 кВа.

Перспективное развитие получают оба планировочных района. В северном районе имеются территориальные резервы для развития производственной зоны, в южном районе – приоритетное развитие жилой, общественно-деловой и рекреационной зон. На обеих территориях предусмотрены площадки для размещения объектов придорожного сервиса, транспортно-логистических комплексов. На всей территории станицы планируется совершенствование инженерно-транспортной инфраструктуры.

Территориально-планировочная организация населенного пункта предусматривает деление его территории на районы первоочередного, расчетного срока строительства и резервной (за расчетный срок) застройки.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

На запланированных под жилую застройку территориях в юго-восточной и юго-западной частях станицы, с учетом радиусов обслуживания, предусмотрено строительство общественных подцентров, в составе которых магазины, кафе, детские сады, начальная школа.

Проектом предусматривается обеспечение жителей ст. Нижнебаканской полным комплексом объектов культурно-бытового обслуживания. С этой целью на территории инвестиционной площадки под строительство коттеджного поселка в юго-восточной части станицы планируется организовать общественный центр со строительством спортивно-развлекательного и торгово-бытового комплексов, автостоянок, неполной общеобразовательной школы и детских дошкольных учреждений.

Планируется завершение формирования существующего общественного центра населенного пункта путем развития действующих объектов обслуживания, их реконструкции и модернизации, замены ветхих, морально устаревших объектов путем поэтапного нового строительства на тех же территориях.

Для удобства повседневного обслуживания населения рекомендуется размещение магазинов товаров повседневного спроса, кафе, пунктов бытового обслуживания в существующей застройке по всей территории станицы силами частных предпринимателей.

Предусматривается озеленение и благоустройство прибрежных защитных полос рек на территории станицы; укрепление берегов; строительство в центральной части станицы благоустроенной набережной, создание зон отдыха на р.Баканка и р.Барабашева Щель.

Кроме того, в юго-западной части станицы на реке Барабашева Щель, в рамках осуществления инвестиционного проекта, предусматривается организация зоны планируемого освоения лесной территории, в границах которой предусматриваются строительство и эксплуатация объектов для осуществления рекреационной деятельности, а именно:

организация:

- отдыха, туризма, туристических станций, туристических троп и трасс,

- физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;

проведение:

- культурно-массовых мероприятий,

- пешеходных, велосипедных, лыжных и конных прогулок,

- спортивных соревнований по отдельным видам спорта,

- физкультурно-спортивных фестивалей и т.п..

По главным и основным улицам предусматривается пешеходная связь между общественными центрами и подцентрами обслуживания, а также с зелеными зонами отдыха на берегах рек.

В отношении промышленно-производственной зоны, сформированной в северо-западной части станицы, генеральным планом предусматривается:

- развитие  и реконструкция существующих производственных территорий;

- упорядочение функционально-планировочного зонирования;

- улучшение состояния окружающей среды за счёт реконструкции и модернизации сохраняемых объектов с расчетной санитарной зоной от границ своей территории;

- размещение площадок для развития производственных предприятий на расчетный срок;

- реализация инвестиционных проектов – строительство винзавода, закладка виноградников на площади 3500 га;

- строительство транспортных дорог.

Размещение объектов предпринимательской деятельности, малых производственных предприятий планируется в производственной зоне.

Проектируемая территориально-планировочная организация

станицы Неберджаевской

Станица Неберджаевская является наиболее крупным населенным пунктом поселения после его административного центра – ст. Нижнебаканской.

Планировочное решение станицы Неберджаевской основано на тех же принципиальных позициях и определено сложившейся градостроительной ситуацией – направлением внешних автомобильных дорог, существующей сеткой улиц, рельефом местности, наличием водных объектов – рек Неберджайка, Липки, Богого, балок с водотоками.

На территории ст. Неберджаевской и её окрестностей, в рамках инвестиционной программы, намечена реализация  ряда крупных инвестиционных проектов, которые сформируют новый облик станицы и придадут ей иной статус. Это - строительство нефтебазы «Неберджай» ООО «Порт Петровск»;

- строительство нефтебазы «Богого» ООО «Юг-Транс-Ойл»;

- создание центра олимпийского резерва со спортивным комплексом и стадионом (спортивный и тренажерный залы, плавательный бассейн, велотрек);

- создание туристического комплекса в рамках организации зоны планируемого освоения лесов;

- строительство коттеджного поселка с социальной инфраструктурой.

Проектом определено перспективное развитие станицы, как в действующих, так и в проектных границах с освоением новых территорий. В соответствии с этапами строительства, предусматривается деление территории населенного пункта на районы первоочередного, расчетного срока строительства и резервной (за расчетный срок) застройки. Первоочередной застройке подлежат неосвоенные территории в действующих границах станицы.

Предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

В юго-восточной части ст. Неберджаевской запланировано осуществление инвестиционного проекта – строительство коттеджного поселка «Серебряный ручей» с социальной инфраструктурой.

Планировочная структура коттеджного поселка представлена территорией, условно разделенной балками на три неравных по площади жилых микрорайона, расположенных между реками Липки и Богого. Большая часть территории коттеджного поселка будет представлена различными типами застройки (таунхаусы, коттеджи, особняки, виллы), ориентированными на разные слои населения, дифференцируя по конечной стоимости дома: от недорогих таунхаусов до вилл.

Объекты социальной инфраструктуры в рамках инвестиционного проекта: торговый комплекс, магазины, кафе, санаторно-курортный комплекс, научно-педагогический и исследовательский лабораторный центр КубГУ, дошкольное общеобразовательное учреждение - центр развития ребенка с начальной подготовкой, планетарий, океанариум.

Предусматривается завершение формирования существующего общественного центра ст. Неберджаевской путем развития действующих объектов обслуживания, их реконструкции и модернизации. В процессе реконструкции дома культуры планируется пристройка спортивного комплекса. Кроме того, с учетом радиусов обслуживания, намечено создание подцентров культурно-бытового обслуживания в южной и юго-восточной части станицы. В состав одного вошли торговый комплекс, комбинат бытового обслуживания, баня-сауна с прачечной и  химчисткой. В составе второго медицинский центр, амбулатория, аптека, станция скорой медицинской помощи, а также межшкольный учебно-производственный комбинат.

Для удобства повседневного обслуживания населения удаленных от центра микрорайонов рекомендуется размещение магазинов товаров повседневного спроса, кафе, пунктов бытового обслуживания в существующей застройке по всей территории станицы силами частных предпринимателей.

В отношении производственной зоны, представленной разрозненными предприятиями, генеральным планом предусматривается:

- развитие существующих производственных территорий на северо-восточной и юго-западной окраинах станицы;

- размещение площадок для развития производственных предприятий на расчетный срок в северо-восточной производственной зоне;

- упорядочение функционально-планировочного зонирования;

- реконструкция производственных территорий, расположенных среди жилых кварталов;

- улучшение состояния окружающей среды за счёт реконструкции и модернизации сохраняемых объектов с расчетной санитарной зоной от границ своей территории;

- строительство транспортных дорог.

Размещение объектов предпринимательской деятельности, малых производственных предприятий планируется в северо-восточной производственной зоне.

Проектируемая территориально-планировочная организация

малых населенных пунктов: поселка Жемчужного хутора Гапоновского

Развитие малых сельских населенных пунктов на территории Нижнебаканского поселения на расчетный срок предусматривается с учетом имеющихся территориальных ресурсов каждого населенного пункта в действующих границах, которые настоящим проектом рассматриваются как  проектные.

В основу планировочного решения населенных пунктов поселения положена идея создания благоустроенных населенных пунктов на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры населенных пунктов, с учетом сложившихся транспортных связей, природно-ландшафтного окружения.

Генеральный план предусматривает совершенствование существующей территориально-планировочной структуры, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Основными градостроительными мероприятиями при проектировании    являются:

- совершенствование функционального зонирования территорий населенных пунктов;

- завершение формирования существующих общественных центров, создание подцентров обслуживания на проектируемых территориях;

- новое жилищное и производственное строительство;

- проектирование системы зеленых насаждений;

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

-обеспечение населенных пунктов полным набором инженерного оборудования.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство.

На землях населенных пунктов обозначены территории, предлагаемые настоящим проектом к освоению по мере необходимости под жилую застройку.

К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются особые требования по ее использованию: речь идет о санитарно-защитных зонах от производственных и животноводческих предприятий, санитарных разрывах магистральных трубопроводов, шумовых зонах железной дороги и автомобильных дорог. Для сохранения застройки, расположенной в шумовой зоне от федеральной и железной дорог, требуется выполнение вышеупомянутых мероприятий, направленных на оздоровление среды обитания человека.

На приусадебных участках, расположенных в пределах водоохраной зоны, должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

В связи с недостаточным уровнем обеспеченности малых населенных пунктов объектами обслуживания, проектом выполнен расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания. На основании этих расчетов проектом предлагается размещение минимально необходимого набора этих объектов в населенных пунктах поселения на земельных участках, свободных от застройки.

В поселке Жемчужном проектом предлагается:

- реконструировать  не  функционирующие  здания  общественного  назначения: под административно-деловой центр с офисами и почтовым отделением связи; под торгово-бытовой комплекс; реконструировать спортивную площадку;

- благоустроить и озеленить участки общественных зданий;

- предусмотреть реализацию проекта строительства комплекса придорожного сервиса.

- организовать рекреационную зону.

Перспективное развитие жилой зоны предусмотрено в восточной части поселка. Проектируемая жилая застройка может быть представлена индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками или малоэтажной застройкой с приквартирными участками.

Настоящим проектом предусмотрено размещение объектов придорожного сервиса и логистики на прилегающих к поселку землях вдоль федеральной дороги г. Краснодар – г. Новороссийск.

Не действующие в настоящее время производственные объекты в окрестностях п. Жемчужного генеральным планом сохраняются с учетом их восстановления и реконструкции при наличии возможности с точки зрения санитарных норм и правил.

В хуторе Гапоновском предусматриваются мероприятия по совершенствованию функционального зонирования и благоустройства территории.

Территория х. Гапоновского, представляющая собой небольшое жилое образование, находится в санитарно-защитной зоне производственной территории ООО «Водолей» и в зоне охраны памятника археологии – курганной группы. Поэтому возможно сокращение части производственных территорий под основную производственную деятельность с использованием прилегающей к жилой застройке территории под административно-хозяйственную и коммунально-складскую зону этого же предприятия. В зоне охраны памятников археологии

проведение любых видов землеустроительных работ осуществляется по согласованию с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края.

В границах населенного пункта предусматривается резервная территория для возможного развития жилой застройки, а также предлагается размещение торговой точки частного предпринимателя для повседневного обслуживания населения.

2.4.1.2. Анализ имеющейся документации по планировке территории

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2017) видами документации по планировке территории являются:

1) проект планировки территории;

2) проект межевания территории.

Документация по планировке территории необходима в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Документы по планировке территории в Нижнебаканском сельском поселении имеются.

2.4.1.3. Анализ документов стратегического планирования

В целях проведения анализа документов стратегического планирования в части, касающейся муниципального образования Нижнебаканского сельского поселения, были рассмотрены соответствующие нормативные акты федерального, регионального и местного уровня.

Стратегическое планирование в Российской Федерации (далее - стратегическое планирование) осуществляется на основании норм Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» на федеральном уровне, уровне субъектов Российской Федерации и уровне муниципальных образований.

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования относятся:

- определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и социально-экономического развития муниципальных образований, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;

- разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация документов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления;

- мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования, утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления;

- иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами.

Основным стратегическим документом, который определяет направление развития всего транспортного комплекса страны, является «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года» (утверждена распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. № 1734-р с редакцией от 11 июня 2014 года № 1032-р).

Главная задача государства в сфере функционирования и развития транспортной системы России – создание условий для экономического роста, повышение конкурентоспособности национальной экономики и качества жизни населения через доступ к безопасным и качественным транспортным услугам, превращение географических особенностей России в ее конкурентное преимущество.

Цели Транспортной стратегии:

- формирование единого транспортного пространства России на базе сбалансированного опережающего развития эффективной транспортной инфраструктуры;

- обеспечение доступности и качества транспортно-логистических услуг в области грузовых перевозок на уровне потребностей развития экономики страны;

- обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандартами;

- интеграция в мировое транспортное пространство, реализация транзитного потенциала страны;

- повышение уровня безопасности транспортной системы;

- снижение негативного воздействия транспортной системы на окружающую среду.

«Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 года № 1662-р) – это национальная социально-политическая государственная концепция, целью которой является проведение комплекса мероприятий по улучшению уровня жизни граждан страны, укреплению системы обороны, развития и унификаций экономических методов производства.

Цель разработки «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (Концепции) – определение путей и способов обеспечения в долгосрочной перспективе устойчивого повышения благосостояния российских граждан, национальной 74 безопасности, динамического развития экономики, укрепления позиций России в мировом сообществе.

В соответствии с этой целью в Концепции сформулированы:

- основные направления долгосрочного социально-экономического развития страны с учетом вызовов предстоящего периода;

- стратегия достижения поставленных целей, включая способы, направления и этапы;

- формы и механизмы стратегического партнерства государства, бизнеса и общества;

- цели, целевые индикаторы, приоритеты и основные задачи долгосрочной государственной политики в социальной сфере, в сфере науки и технологий, а также структурных преобразований в экономике;

- цели и приоритеты внешнеэкономической политики;

- параметры пространственного развития российской экономики, цели и задачи территориального развития.

На уровне муниципального образования Нижнебаканского сельского поселения действуют программы:

- программа транспортной инфраструктуры на 2017-2030 годы;

-программа социальной инфраструктуры на 2017-2030 годы.

2.5. Описание  основных элементов дорог, их пересечений и примыканий, включая геометрические параметры элементов дороги, транспортно-эксплуатационной характеристики

1.5.1. Описание основных элементов дорог, их пересечений и примыканий, включая геометрические параметры элементов дороги

Улично-дорожная сеть является основным образующим элементом транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры населенных пунктов. Развитие дорожной сети и инфраструктурных объектов в комплексном развитии поселения является одним из наиболее социально-значимых вопросов.

Районный центр – город Крымск, расположен в 15 км от станицы Нижнебаканской, расстояние до краевого центра - города Краснодара 110 км.

По территории сельского поселения проходит Федеральная автомобильная дорога A146 «Краснодар — Верхнебаканский», железнодорожная магистраль «Краснодар – Новороссийск».

Преимущества поселению создает близость к курортной зоне Черноморского побережья.

Транспортная инфраструктура Нижнебаканского сельского поселения является составляющей инфраструктуры Крымского района Краснодарского  края. В территорию муниципального образования входят 88 улицы и уличные дороги, используемых для транспортного сообщения населения, общая протяженность внутрипоселковых дорог составляет 48,8 километров. Так же через муниципальное образование,  протяженностью более 10 км проходит автомобильная дорога федеральная значения «Краснодар — Верхнебаканский».

Сеть внутрипоселковых автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Таблица 11 – Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Нижнебаканского сельского поселения

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Категория автомобильной дороги | Протяженность, км | Кол-во полос | Покрытие | Протяженность тротуара, км | Наличие освещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Нижнебаканская |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Верятина | V | 0,2 | 1 | щебень |  | есть |
| 2 | ул. Веселая | V | 0,8 | 1 | щебень |  | есть |
| 3 | ул. Виноградная | V | 0,3 | 1 | щебень |  | есть |
| 4 | ул. Водопроводная | V | 1,2 | 1 | щебень |  | есть |
| 5 | ул. Водопьянова | V | 0,5 | 1 | щебень |  | есть |
| 6 | ул. Войкова | V | 0,25 | 1 | асфальт |  | есть |
| 7 | ул. Гагарина | V | 0,3 | 1 | щебень |  | есть |
| 8 | ул. Гастелло | V | 0,2 | 1 | щебень |  | есть |
| 9 | ул. Горького | V | 0,9 | 1 | асфальт |  | есть |
| 10 | ул. Д. Бедного | V | 0,6 | 1 | щебень |  | есть |
| 11 | ул. Зеленая | V | 1,3 | 1 | щебень |  | нет |
| 12 | ул. К. Либкнехта | V | 0,4 | 1 | щебень |  | есть |
| 13 | ул. К. Цеткин | V | 0,4 | 1 | щебень |  | есть |
| 14 | ул. Калинина | V | 0,6 | 1 | щебень |  | есть |
| 15 | ул. Колхозная | V | 0,8 | 1 | щебень |  | есть |
| 16 | ул. Комарова | V | 0,7 | 1 | щебень |  | есть |
| 17 | ул. Коммисарская | V | 2,1 | 1 | щебень |  | есть |
| 18 | пер. Коммисарский | V | 0,2 | 1 | щебень |  | есть |
| 19 | ул. Комсомольская | V | 0,8 | 1 | щебень |  | есть |
| 20 | ул. Котовского | V | 0,3 | 1 | щебень |  | есть |
| 21 | ул. Красина | V | 0,9 | 1 | щебень |  | есть |
| 22 | ул. Красноармейская | V | 1,5 | 1 | асфальт |  | есть |
| 23 | ул. Кривая | V | 0,7 | 1 | щебень |  | есть |
| 24 | ул. Крупской | V | 0,3 | 1 | щебень |  | есть |
| 25 | ул. Леваневского | V | 0,4 | 1 | щебень |  | есть |
| 26 | ул. Ленина | V | 0,6 | 1 | щебень |  | есть |
| 27 | пер. Ленина | V | 0,27 | 1 | щебень |  | есть |
| 28 | ул. Лермонтова | V | 0,3 | 1 | щебень |  | есть |
| 29 | ул. Лозовая | V | 0,4 | 1 | щебень |  | есть |
| 30 | ул. Луговая | V | 0,5 | 1 | щебень |  | есть |
| 31 | ул. Малыгина | V | 0,7 | 1 | щебень |  | есть |
| 32 | ул. Матросова | V | 0,1 | 1 | щебень |  | есть |
| 33 | ул. Мира | V | 0,6 | 1 | щебень | 0,6 | есть |
| 34 | ул. Набережная | V | 0,2 | 1 | щебень |  | есть |
| 35 | ул. Нагорная | V | 1,2 | 1 | щебень |  | есть |
| 36 | пер. Надежды | V | 0,2 | 1 | щебень |  | есть |
| 37 | ул. Октябрьская | V | 0,6 | 1 | асфальт | 0,6 | есть |
| 38 | туп. Ореховый | V | 0,2 | 1 | щебень |  | есть |
| 39 | ул. Первомайская | V | 0,25 | 1 | асфальт |  | есть |
| 40 | ул. Пионерская | V | 0,25 | 1 | щебень |  | есть |
| 41 | ул. Пролетарская | V | 0,4 | 1 | асфальт |  | есть |
| 42 | ул. Пушкина | V | 0,5 | 1 | асфальт | 0,5 | есть |
| 43 | ул. Революционная | V | 0,5 | 1 | асфальт |  | есть |
| 44 | пер. Речной | V | 0,4 | 1 | щебень |  | есть |
| 45 | ул. Родниковая | V | 0,6 | 1 | асфальт |  | есть |
| 46 | ул. Садовая | V | 0,6 | 1 | щебень |  | есть |
| 47 | ул. Советская | V | 1,0 | 1 | щебень |  | есть |
| 48 | пер. Солнечный | V | 0,4 | 1 | щебень |  | есть |
| 49 | ул. Степана Разина | V | 0,2 | 1 | щебень |  | есть |
| 50 | ул. Степная | V | 0,5 | 1 | щебень |  | есть |
| 51 | ул. Таманская | V | 0,5 | 1 | щебень |  | есть |
| 52 | ул. Упорная | V | 2,3 | 1 | щебень |  | есть |
| 53 | ул. Фрунзе | V | 0,4 | 1 | щебень |  | есть |
| 54 | ул. Цветочная | V | 0,2 | 1 | щебень |  | есть |
| 55 | ул. Чапаева | V | 0,4 | 1 | щебень |  | есть |
| 56 | ул. Чехова | V | 0,3 | 1 | щебень |  | есть |
| 57 | ул. Чкалова | V | 0,3 | 1 | щебень |  | есть |
| 58 | ул. Шевченко | V | 1,5 | 1 | щебень | 0,6 | есть |
| 59 | ул. Щорса | V | 0,6 | 1 | асфальт |  | есть |
| ст. Неберджаевская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | щебень |
| 60 | ул. 60 лет СССР | V | 2,6 | 1 | щебень |  | есть |
| 61 | ул. Гайдара | V | 0,2 | 1 | щебень |  | есть |
| 62 | ул. Дзержинского | V | 0,6 | 1 | щебень |  | есть |
| 63 | ул. Заречная | V | 0,55 | 1 | щебень |  | есть |
| 64 | ул. Кочубея | V | 0,25 | 1 | щебень |  | есть |
| 65 | ул. Крупской | V | 1,3 | 1 | щебень |  | есть |
| 66 | ул. Ленина | V | 1,5 | 1 | асфальт | 1,5 | есть |
| 67 | ул. Лесная | V | 0,3 | 1 | щебень |  | есть |
| 68 | ул. Майская | V | 0,3 | 1 | щебень |  | есть |
| 69 | ул. Мигаля | V | 0,7 | 1 | щебень |  | есть |
| 70 | ул. Мира | V | 1,0 | 1 | щебень |  | есть |
| 71 | ул. Набережная | V | 0,4 | 1 | щебень |  | есть |
| 72 | ул. Овчинникова | V | 0,8 | 1 | щебень |  | есть |
| 73 | ул. Октябрьская | V | 0,35 | 1 | щебень |  | есть |
| 74 | ул. Революционная | V | 0,7 | 1 | щебень |  | есть |
| 75 | ул. Садовая | V | 0,3 | 1 | щебень |  | есть |
| 76 | пер. Спортивный | V | 0,3 | 1 | щебень |  | есть |
| 77 | ул. Стаханова | V | 0,45 | 1 | щебень |  | есть |
| 78 | ул. Степная | V | 0,4 | 1 | щебень |  | есть |
| 79 | ул. Тенистая | V | 0,4 | 1 | щебень |  | есть |
| п. Жемчужный |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | ул. Лесная | V | 0,3 | 1 | асфальт |  | есть |
| 81 | ул. Речная | V | 0,4 | 1 | асфальт |  | есть |
| 82 | ул. Средняя | V | 0,4 | 1 | асфальт |  | есть |
| 83 | ул. Шоссейная | V | 0,3 | 1 | асфальт |  | есть |
| 84 | ул. Центральная | V | 0,3 | 1 | асфальт |  | есть |
| 85 | пер. Лесной | V | 0,2 | 1 | асфальт |  | есть |
|  |  |  | х. Гапоновский |  |  |  | есть |
| 86 | ул. Заречная | V | 0,4 | 1 | щебень |  | есть |
| 87 | ул. Речная | V | 0,2 | 1 | щебень |  | есть |
| 88 | ул. Лесная | V | 0,2 | 1 | щебень |  | есть |

Улично-дорожная сеть Нижнебаканского сельского поселения представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи на территории муниципального образования с производственной зоной, с кварталами жилых домов, с общественной зоной.

Главными улицами в станице Нижнебаканской являются ул. Ленина и ул. Мира. В станице Неберджаевской ул. Ленина.

В Нижнебаканском сельском поселении имеются мосты:

- ул. Весёлая шириной 4 метра через реку Баканка;

- ул. Пушкина шириной 5м через реку Баканка, присутствует ограждение с каждой стороны;

- ул. Красноармейская шириной 4м, через реку Баканка, присутствует бетонное ограждение с каждой стороны;

- ул. Горького шириной 4 м., через реку Прямая Щель присутствует металлическое ограждение с каждой стороны;

На территории поселения так же располагается один многопутный железнодорожный переезд по ул. Таманская: оборудованный сигнальными столбиками, светофором с проблесковым мигающим маячком и знаками 1.2 «железнодорожный переезд без шлагбаума» и 1.3.2 «многопутная железная дорога».

Светофорные объекты на территории муниципального образования отсутствуют.

2.5.2. Транспортно-эксплуатационные характеристики

При оценке практической пропускной способности конкретных дорожных условиях рекомендуется использовать уравнение

Р=βРmax/2,                                                       (1)

где β - итоговый коэффициент снижения пропускной способности, равный произведению частных коэффициентов;

Рmах— максимальная практическая пропускная способность, легковых авт./ч . При расчетах пропускной способности следует исходить из величины максимальной практической пропускной способности Ртах, приведенной ниже в таблице 12.

Таблица 12 - Величины максимальной практической пропускной способности Рmах

| Автомобильные дороги | Рmах, авт./ч |
| --- | --- |
| Двухполосные | 3600 в оба направления |
| Трехполосные | 4000 в оба направления |
| Четырех полосные: без разделительной полосы с разделительной полосой | 2100 по одной полосе 2200 по одной полосе |
| Шестиполосные: без разделительной полосы с разделительной полосой | 2200 по одной полосе 2300 по одной полосе |
| Автомобильные магистрали, имеющие восемь полос | 2300 по одной полосе |

Максимальная практическая пропускная способность Рmах устанавливается на эталонном участке при благоприятных погодно-климатических условиях и транспортном потоке, состоящем только из легковых автомобилей.

Снижение максимальной пропускной способности происходит в результате влияния различных факторов, отражение их влияния отражается в β - итоговом коэффициенте снижения пропускной способности.

Для определения пропускной способности автомобильных дорог в городских условиях коэффициент β определяется по формуле:

β=nfbfгрfi f pfавтfтерfRfv

где n - количество полос движения в одном направлении;

f b — коэффициент, учитывающий ширину полосы движения;

fгр— коэффициент, учитывающий долю грузовых автомобилей в потоке;

fi— коэффициент, учитывающий продольные уклоны;

fp — коэффициент, учитывающий помехи, создаваемые паркующимися транспортными средствами;

fавт— коэффициент, учитывающий помехи, создаваемые автобусами;

fтер— коэффициент, учитывающий тип территории;

fR — коэффициент, учитывающий радиусы кривой в плане;

fv— коэффициент, учитывающий ограничение скорости.

Анализируя схему расположения дорог и распределения интенсивности транспортных потоков можно выделить следующие опорная транспортная сеть в Нижнебаканском СП: ул.Ленина , ул. Мира.

Характеристики дорожного движения для вышеуказанной опорной транспортной сети приведены в таблице 13.

Таблица 13 - Параметры дорожного движения опорной транспортной сети Нижнебаканского сельского поселения

| № | Наименование улицы | Рmах | n | f b | f тер | fi | f p | f авт | f гр | fR | Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Ленина | 3600 | 2 | 0,93 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,99 | 0,9 | 1,0 | 2684 |
| 2 | ул. Мира | 3600 | 2 | 0,93 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,99 | 0,9 | 1,0 | 2684 |

2.6. Описание существующей организации движения транспортных средств и пешеходов на территории Нижнебаканского сельского поселения и описании организации движения маршрутных транспортных средств, размещения мест для стоянки и остановки транспортных средств, объектов дорожного сервиса

Транспортную инфраструктуру поселения образуют линии, сооружения и устройства транспорта. Основными структурными элементами транспортной инфраструктуры поселения являются: сеть улиц и дорог.

Внешние транспортно-экономические связи Нижнебаканского сельского поселения с другими населенными пунктами осуществляются автомобильным (индивидуальным, общественным и грузовым), железнодорожным транспортом. Воздушный и водный транспорт не используются.

В пределах поселения для перемещения население активно использует индивидуальный автомобильный и велосипедный транспорт, а так же пользуется пешими маршрутами, проходящими по обустроенным и не обустроенным дорожкам.

Общественный транспорт

По территории Нижнебаканского сельского поселения общественный транспорт не ходит.

По маршруту Крымск - ст. Нижнебаканская ходят две маршрутки, 16 раз в день.

Таблица 14

| № маршрута | Наименование маршрута | Протяженность маршрута, км | Вместимость подвижного состава | Коэффициент наполняемости подвижного состава | Суточные пассажиропотоки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крымск - Нижнебаканская | 15 | 17 | 70 | 190 |

Велосипедный транспорт

Перемещение жителей Нижнебаканского сельского поселения на велосипедном транспорте происходит по дорогам общего пользования, пешеходным дорожкам, тротуарам и  тропинкам. Специально оборудованных веломаршрутов с велодорожками, велополасами, велопарковками и велостоянками на территории муниципального образования нет. Отсутствие велоинфраструктуры вызывает сложности в использовании данного вида транспорта, что приводит к его неэффективному использованию.

Пешеходный ход

На территории Нижнебаканского сельского поселения имеются тротуары. Перечень тротуаров отображен в таблице 15.

Таблица 15

| Тротуары | Площадь (м2 ) | Протяженность (м) |
| --- | --- | --- |
| ст. Нижнебаканская |  |  |
| Ул. Пушкина | 600 | 500 |
| Ул. Мира | 720 | 600 |
| Ул. Шевченко | 720 | 600 |
| Ул. Октябрьская | 720 | 600 |
| ст. Неберджаевская |  |  |
| ул. Ленина | 1800 | 1500 |

Грузовой транспорт

### Грузовые транспортные средства, принадлежащие собственникам всех видов собственности на территории поселения,  составляет 563 единицы

Основными предприятиями, осуществляющими грузовые перевозки на территории Нижнебаканского сельского поселения  являются -ЗАО «АББА», ООО «Гром», осуществляющие производство  строительных материалов, ООО «Новоросметалл» - обжиг извести,агрофирма «Черноморская» - животноводство, птицеводство, пивоварня «Дианов» - пивоварение,ОАО «Новоросцемент» - разработка залежей мергеля для производства цемента,  ООО «Южный Полюс» - растениеводство, ООО «Водолей» - розлив питьевой воды, НП «Частный охотничий клуб» – растениеводство, животноводство.

Так же на территории Нижнебаканского сельского поселения действуют предприятия по обеспечению населения энергоресурсами: филиал ОАО «Югводоканал-Крымск» - поставка питьевой воды, филиал ООО «Эко-Строй» - обеспечение тепловой энергией жилого фонда и муниципальных учреждений,ООО «КБМ» - сбор и вывоз твердых бытовых отходов, водоотведение, ОАО «НЭСК-электросети» «Крымскэлектросеть»- электросеть», Крымский филиал «Юго-Западные электросети» - электроснабжение поселения.

2.7. Анализ параметров дорожного движения, а так же параметров движения маршрутных транспортных средств и параметров размещения мест для стоянки и остановки транспортных средств

2.7.1. Параметры движения

Основным параметром, характеризующим дорожное движение является интенсивность движения данный параметр был получен по вышеуказанной методике в п.п. 2.1.1.

Интенсивность движения N: Количество транспортных средств, проходящие в единицу времени через определенное сечение дороги.

Анализируя данные таблиц интенсивности движения транспортных средств, получаем усредненный состав движения потоков транспортных средств в Нижнебаканском сельском поселении.

Таблица 16 - Состав движения потоков транспортных средств

| Вид транспортного средства | Доля в транспортном потоке, % |
| --- | --- |
| Индивидуальный | 87,35 |
| Общественный (автобусный) | 0,4 |
| Малый грузовой | 2,7 |
| Средний грузовой | 3,3 |
| Большой грузовой | 6,25 |

Состав движения: Качественный показатель транспортного потока, характеризующий наличие в нем различных типов транспортных средств.

В Нижнебаканском сельском поселении  действует ограничение максимальной скорости движения до 20 км/ч на пешеходных переходах, находящихся вблизи  учебных заведений (школа №10, №11) и Детских садов (№10, №33). По улицам СП  разрешено движение со скоростью не более 60 км/ч.

Плотность движения

Плотность движения q: Число автомобилей на 1 км дороги.

Плотность движения связана с основными характеристиками движения потока автомобилей формулой:

N = Vq,                                                               (3)

где N- интенсивность движения, авт./ч;

V - скорость, км/ч;

q - плотность потока, авт./км.

Коэффициент загрузки дороги движением z определяется отношением фактической интенсивности движения к практической пропускной способности участка дороги

z = N/P,                                                                  (4)

где N- интенсивность движения, авт./ч;

Р - практическая пропускная способность участка дороги, авт./ч.

Таблица 17 - Исходные данные для расчета загрузки

| № | Наименование улицы | Р | N | z | q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Ленина | 2684 | 282 | 0,11 | 4,7 |
| 2 | ул. Мира | 2684 | 282 | 0,11 | 4,7 |

Прикоэффициент загрузки z - уровень обслуживания движения соответствует категории А. Для категории А характерно движение автомобилей в свободных условиях, без взаимодействия. При этом наблюдается низкая эмоциональная нагрузка водителей в сочетании с удобством работы. Экономическая эффективность дороги низкая.

При коэффициенте загрузки  – уровень обслуживания движения соответствует категории В. Для категории В характерно движение автомобилей группами при совершении большого количества обгонов. Эмоциональная нагрузка водителей нормальная. Удобство работы –мало удобно. Эмоциональная эффективность работы – малоэффективная.

2.7.2. Параметры движения маршрутного транспорта

На территории Нижнебаканского сельского поселения общественный транспорт отсутствует.  Пригородный маршрутный транспорт по территории Нижнебаканского сельского поселения не передвигается в общем потоке транспортных средств.  Весь поток маршрутного транспорта проходит по автомобильной дороге федерального значения "Краснодар-Новороссийск".

В ст. Неберджаевская остановочные павильоны расположены в поселении. Но общественный транспорт в станице не ходит.

2.7.3. Параметры размещения мест для стоянки и остановки транспортных средств

В ходе проведения работ собрана и систематизирована информация о существующем парковочном пространстве в наиболее важных районах. Информация о существующих парковочных мощностях была получена на основании натурных обследований.

На первом этапе данного проекта собрана и систематизирована информация о существующем парковочном пространстве в наиболее важных районах. Анализ полученной информации позволил оценить степень удовлетворения спроса на парковочное пространство и порождаемую им нагрузку на дорожную сеть

Анализ полученной информации позволит оценить степень удовлетворения спроса на парковочное пространство и порождаемую им нагрузку на дорожную сеть.

В соответствии с нормами СП 42.13330.2011 обеспеченность местами для постоянного хранения легкового индивидуального автотранспорта должна быть 350 машино-мест на 1000 жителей.

Следовательно, необходимое количество мест для постоянного хранения автомобилей составит 4747 машино-мест.

Парковочные места вдоль улично-дорожной сети, оборудованные в соответствии с действующими нормативами присутствуют, но не везде. Можно выделить лишь несколько парковочных зон оборудованных в заездных карманах, данного количества достаточно при учете существующей нагрузке на УДС села.  У объектов притяжения наблюдается отдельные парковочные площадки, которые позволяют удовлетворить существующие потребности жителей сельского поселения.

Парковки, организованные не в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП порождают дополнительную нагрузку на дорожную сеть и приводят к возникновению заторов. Поэтому оптимизация парковочного пространства позволит не только более полно удовлетворить спрос граждан, но и улучшить дорожно-транспортную ситуацию.

По результатам натурных обследований выявлено достаточное количество машино-мест в дворовых территориях многоквартирных жилых домов Нижнебаканского сельского поселения. 70 % данного парковочного пространства организованно должным образом и не носит хаотичный характер.

В Нижнебаканском сельском поселении большая часть занята частной жилой застройкой малоэтажного типа. На придомовой территории расположено по 1-2 машино-места, выявлено, что общее количество парковочных машино мест на территории частных домовладений.

Выявлена высокая обеспеченность местами для стоянки и остановки транспортных средств. Дефицит парковочного пространства отсутствует.

Самостоятельное устройство парковок может повлечь за собой затруднение выезда с дворовой территории, нарушение правил парковки, нерегламентированное использование участков может стать причиной нарушения границ линий отвода различных видов коммуникаций (газопроводы, водопроводы, линии электропередач и т.д.), автомобили, припаркованные на самостоятельно устроенных парковках, могут мешать движению пешеходов и велосипедистов. Парковка на газонах влечет за собой распространение грязи по улично-дорожной сети города, что негативно складывается на здоровье жителей, также необустроенные парковки могут располагаться вблизи детских площадок, что негативно сказывается на безопасности детей, так и самих автомобилей.

В целом по результатам анализа парковочного пространства на территории Нижнебаканского сельского поселения, можно сделать вывод о том, что дефицит парковочных мест не наблюдается.

2.8.  Результаты исследования пассажиропотоков и грузопотоков

Грузовой транспорт представлен автомобильным и железнодорожным транспортом.

Среднесуточный грузопоток (потребный) по железной дороге оценочно составляет – 4000 тон.

Годовой грузопоток (потребный) по железной дороге оценочно составляет - 1,500 млн. тон.

Годовой грузопоток (максимально возможный) до 5 млн. тон.

Таким образом, железная дорога используется на 80% от своих максимальных возможностей, что на сегодняшний день удовлетворяет потребный спрос в грузообороте и имеет потенциал к дальнейшему увеличению грузооборота.

Доставка грузов к объектам в Нижнебаканском сельском поселении  осуществляется автомобильным транспортом по дорогам общего пользования без задержек в движении на территории сельского поселения.

2.9. Результаты анализа условий дорожного движения, включая данные о загрузке пересечений и примыканий дорог со светофорным регулированием

Анализ условий дорожного движения включает в себя анализ степени затруднения движения, а также уровня безопасности для участников дорожного движения. При совместном использовании улично-дорожной сети автомобильным транспортом, пешеходами и велосипедистами, а также другими видами транспорта возникают конфликтные ситуации, для решения которых необходимо выделить приоритетную категорию участников дорожного движения.

Дорожная сеть Нижнебаканского сельского поселения выполнена по хаотичной системе планировки.	Свободные условия проезда транспорта, отсутствие заторов, ограничений движения транспорта, его относительная компактность создают удовлетворительные условия дорожного движения для индивидуального транспорта. Однако существует ряд факторов, которые снижают безопасность дорожного движения:

- Автомобильные дороги «ул.Ленина и ул.Мира» в ст. Нижнебаканская, а так же «ул.Ленина» в ст. Ниберджаевской имеют достаточную длину для набора высоких скоростей движения на всей ее протяженности, что, при условии отсутствия средств предупреждения данного явления вызывает систематическое нарушение установленного скоростного режима провоцируя при этом ДТП.

Необходимо отметить, что скорость удара в значительной степени определяет последствия ДТП. В результате исследований, описанных во «Всемирном докладе о предупреждении дорожно-транспортного травматизма», опубликованного Всемирной организацией здравоохранения в 2004 г. была выявлена зависимость вероятности летального исхода ДТП при участии автомобиля и пешехода от  скорости движения автомобиля. При столкновении на скорости 40 км/ч погибают до 20% пешеходов, в то время как при столкновении на скорости 60 км/ч этот процент вырастает уже до 85 %.

Анализ интенсивности транспортных потоков, выполненный на основании данных, полученных из натурного обследования, не выявил необходимости введения светофорного регулирования на улицах сельского поселения в виду отсутствия заторов, вызванных задержками в движении транспорта на улицах сельского поселения.

Основные велосипедные потоки двигаются по наиболее оживленным улицам, как по проезжей части, так и по тротуарам. Одновременное движение велосипедистов и автомобильного  транспорта с высокой интенсивностью и скоростью повышает риск возникновения ДТП. Движение велосипедистов по тротуарам и пешеходным дорожкам с высокой интенсивностью пешеходных потоков также увеличивает риск возникновения ДТП с участием пешехода и велосипедиста. В российской практике к настоящему времени отмечено множество случаев подобных столкновении.

Поэтому в целях повышения уровня безопасности дорожного движения необходимо создание велосипедной инфраструктуры: составление схемы основных велосипедных маршрутов, строительство велодорожек, выделение велополос, организация велопарковок и т.д.

2.10. Данные об эксплуатационном состоянии  технических средств ОДД

Анализ эксплуатационного состояния технических средств ОДД опорной сети Нижнебаканского сельского поселения был произведен на основании натурных обследований.

По полученным данным, 25% дорожных знаков находятся в неудовлетворительном состоянии.

На территории Нижнебаканского сельского поселения установлены искусственные дорожные неровности.

Искусственные дорожные неровности монолитной конструкции установлены на:

- улице Шевченко в ст. Нижнебаканская около Д/С;

-улице  Октябрьскаяв ст. Нижнебаканская около школы;

-улице  Гайдарав ст. Неберджаевской около Д/С;

Таким образом, большая часть применяемых ТСОДД на УДС Нижнебаканского сельского поселения находится в нормативном состоянии.

2.11. Оценка  эффективности  используемых методов ОДД

Анализ эффективности используемых методов ОДД позволит оценить существующую организацию дорожного движения, выявить основные проблемы и в дальнейшем использовать данную информацию при разработке мероприятий, повышающих эффективность используемых методов.

Организация дорожного движения в Нижнебаканского сельского поселения осуществляется с помощью следующих основных методов:

- ограничение скоростного режима;

- запрет стоянки и остановки транспортных средств;

Ограничение скоростного режима способствует повышению уровня безопасности дорожного движения, но наряду с этим повышает время совершения транспортных корреспонденций, снижая транспортную доступность территории муниципального образования.

Данный метод может осуществляться при помощи следующих технических средств ОДД: дорожными знаками, средствами фото/видеофиксации нарушений, искусственными дорожными неровностями.

Дорожные знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости» установлены перед искусственными дорожными неровностями.

Средства фото/видеофиксации нарушений на территории муниципального образования не используются.

Анализ статистики аварийности за 2015-2017 год и первый квартал 2018 года показал, отсутствие смертельных случаев в ДТП с участием пешеходов, что позволяет сделать вывод об эффективности применения данного метода организации дорожного движения.

2.11.1. Одностороннее движение

Одностороннее движение применяется для повышения пропускной способности, а также для исключения конфликта встречных транспортных потоков при недостаточной ширине проезжей части. Наряду с описанными преимуществами, режим одностороннего движения обладает рядом недостатков, прежде всего вынуждает участников дорожного движения совершать перепробеги, иногда весьма существенные. Это особенно актуально для жителей, проживающих на этих улицах, поскольку им приходится совершать перепробеги ежедневно. При слабом контроле соблюдения этого режима со стороны органов ГИБДД, именно жители района в первую очередь становятся нарушителями.

Одностороннее движения Запрет движения или въезда

Запрет движения может вводиться на улицах с узкой проезжей частью, где движение ТС возможно только в одном направлении, а также обозначать зону, не предназначенную для движения транспортных средств. Однако существуют проблемы контроля за соблюдением данного режима в связи с рядом случаев, на которые требования знака не распространяются.

Запрет въезда применяется для предотвращения движения во встречном направлении на дороге с односторонним движением, а также может быть установлен при въезде на обособленную территорию.

Одностороннее движение как метод организации движения на территории Нижнебаканского сельского поселения, отсутствует.

2.11.2. Запрет стоянки и остановки транспортных средств

Метод запрета стоянки и остановки транспортных средств применяется при недостаточной ширине проезжей части дороги, а также при высокой интенсивности движения ТС. Введение данного метода позволяет повысить пропускную способность автомобильной дороги и безопасность дорожного движения. При введении данного метода следует учитывать альтернативную возможность совершения парковки на близлежащей территории, а при недостаточных размерах территории или высоком спросе на парковочные места (центр села) проводить мероприятия по организации платных парковок.

Остановка ТС запрещена на ул. Ленина (по адресу №28 в районе Грузового сервисного центра «VIRBAC»), ул. Ленина остановка запрещена только для грузовых авто (от №32 до №44А), ул. Ленина (от №145 до №139). Установлены знаки 3.27 «Остановка запрещена» и знаки дополнительной информации (таблички) 8.4.1 «Вид транспортного средства». Необходимость введения этих знаков объясняется наличием крупного места притяжения, где остановка необходима для высадки посетителей.

2.11.3. Светофорное регулирование

Метод светофорного регулирования позволяет разделять транспортные потоки во времени, что снижает аварийность, но вместе с тем снижает пропускную способность пересечения.

На территории Нижнебаканского сельского поселения светофорные объекты отсутствуют.

2.11.4. Организация движения грузового транспорта

Грузовой транспорт, осуществляющий свое движение по улично-дорожной сети муниципального образования, является одним из основных источников негативных факторов, таких как: загрязнение атмосферного воздуха, повышенный уровень шума, разрушение дорожного покрытия, увеличение дорожно-транспортных происшествий и заторов. С целью снижения негативных факторов необходима эффективная организация движения грузового транспорта.

Оптимальная схема движения грузового транспорта предполагает максимальный вывод грузового транспорта за пределы поселения.	Существующая схема движения грузового транспорта близка к оптимальной.

2.11.5. Организация пешеходного и велосипедного движения

Эффективная организация пешеходного движения и развитие пешеходной инфраструктуры способствует повышению спроса на пешие перемещения и обеспечивает безопасность пешеходов. Это, в свою очередь, позволяет добиваться снижения автомобилепользования и связанных с ним негативных эффектов.

Пешеходное движение в Нижнебаканском сельском поселении происходит по дорожкам и тротуарам, а также по 14 пешеходным переходам (рис.17-18).

Большая часть из имеющихся тротуаров и пешеходных дорожек не соответствует градостроительным нормам.

Отсутствие тротуаров у автомобильных дорог создает неудобства для жителей поселения, а также повышает вероятность возникновения ДТП с участием пешеходов.

Расстояние между пешеходными переходами в центральной части СП находится в пределах нормативной и составляет 110 – 400 м.

Велосипедное движение является наиболее эффективными и перспективным видом транспорта в виду его малозатратности, полезности для здоровья, отсутствия вредного влияния на окружающую среду.

Организация велосипедных маршрутов создает безопасную среду для велосипедных передвижений, что в свою очередь делает муниципальное образование более удобным и комфортным для жителей.

Для оптимальной организации велотранспортной инфраструктуры необходимо устройство: велополос или велодорожек, велопарковок, технических средств, повышающих удобство движения велосипедистов.

Велотранспортная инфраструктура на территории Нижнебаканского сельского поселения отсутствует. Результаты опроса населения сельского поселения показали, что у незначительной части имеется велосипедный транспорт, но они активно им пользуются.

Организация велосипедного движения в муниципальном образовании находится на относительно низком уровне. Существует потребность в развитии велотранспортной и совершенствовании пешеходной инфраструктуры.

2.12. Результаты исследования причин и условий возникновения  дорожно-транспортных происшествий

2.12.1. Анализ исходных данных по аварийности

В качестве исходных данных для анализа статистики аварийности была использована информация, предоставленная управлением ОГИБДД ОМВД России по Крымскому району.

За 2017 год произошло 32 ДТП, 2 из которых – учетные. В результате ДТП погибших 0, пострадавших 2 человек, из них детей нет. Социальный риск составил 0 случаев на 100 тыс. населения. Анализ данных даёт возможность сделать заключение о низком уровне аварийности на дорогах Нижнебаканского сельского поселения. Общая статистика аварийности в Нижнебаканском сельском поселении в Таблица 18.

Таблица 18 - Статистика ДТП на территории Крымского района

за 2015 – 2017 гг.

|  | 2015г | 2016г | 2017г |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего ДТП | 51 | 76 | 32 |
| Количество учетных ДТП | 8 | 5 | 2 |
| Погибло | 5 | 1 | 0 |
| Ранено | 19 | 8 | 2 |

Из таблицы 17 видно, что аварийность на дорогах с каждым годом сокращается.

Важную роль так же играют сопутствующие причины такие как: управление ТС в состоянии алкогольного опьянения и управление ТС лицом, не имеющим соответствующей категории на управление ТС данного вида.

2.12.2. Анализ аварийно-опасных участков

На основании собранных данных был проведен анализ общего количества ДТП (учетных и с материальным ущербом) за 2015-2017 годы на улицах Нижнебаканского сельского поселения и выявлены следующие аварийные участки:

- примыкание ул. Ленина и ул. Пролетарская;

- примыкание ул. Ленина и ул.Октябрьская;

- примыкание ул. Ленина и ул.Пушкина;

- примыкание ул.Ленина и ул.Первомайская;

- примыкание ул.Ленина и ул.Войкова;

примыкание ул.Ленина и ул.Горького;

- примыкание ул.Ленина и ул.Таманская.

Анализ статистики аварийности показал ее невысокий уровень на УДС Нижнебаканского сельского поселения. Однако статистические показатели аварийности незначительно меняются за последние три года. Учетных аварийно-опасных участков (мест концентрации ДТП) не выявлено.

В целях повышения безопасности дорожного движения на УДС Нижнебаканского сельского поселения необходимы мероприятия по изменению организации дорожного движения, особенно на улицах, входящих в опорную сеть города, на которых регистрируется большая часть ДТП.

2.13. Результаты изучения общественного мнения и мнения водителей транспортных средств

Для количественного определения общественного мнения проводятся опросы общественного мнения.

При подготовке и проведении опроса общественного мнения не обходимо придерживаться следующих основных требований:

1) Постановка цели исследования,

Должно быть четко сформулировано, какие сведения предполагается получить, как использовать и на что направить обобщенные итоги.

2)Разработка инструмента (анкеты). Вопросы должны формулироваться четко, быть краткими, не допускающими различных толкований.

После набора возможных вариантов ответов «подсказок» обозначается место для других вариантов, не предусмотренных анкетой.

3) Подготовка выборки (число и состав опрашиваемых).

При проведении социологического исследования в рамках разработки КСОДД целесообразно использование случайной или стратифицированной выборки.

При проведении исследований в Нижнебаканском сельском поселен   по проблемам, касающимся всех социальных слоев оптимальное количество опрашиваемых должно составлять 1-1,5% от общей численности населения. Для получения наиболее объективной информации в число опрашиваемых должны быть включены все категории населения - по национальности, возрасту, (социальному положению, образованию и т.д.).

4) Проведение опроса общественного мнения и мнения водителей ТС методом интервьюирования с анкетированием. Как правило, его проводят анонимно, что повышает достоверность информации.

Целью проведения исследования в рамках КСОДД является выяснение качественных и количественных параметров транспортного поведения населения исследуемого муниципального образования. Задачами выступают сбор и анализ данных, характеризующих перемещения и подвижность граждан, мнение населения относительно функционирования транспортной системы муниципального образования.

При разработке КСОДД характер поставленной цели обуславливает выбор аналитического вида социального исследования общественного мнения и мнения водителей ТС.

В целях разработки КСОДД в качестве основного метода сбора первичной информации целесообразно применять социологический опрос. Этот подход незаменим при сборе ограниченного объема информации у большого числа людей. Выбор вида социологического опроса – интервьюирования или анкетирования – зависит от конкретных требований, предъявляемых к проводимому исследованию.

При проведении исследования в рамках разработки КСОДД изучается сразу несколько слоёв населения, причём мнения и особенности поведения части их представителей проецируются на всех оставшихся граждан, поэтому предпочтение отдаётся выборочному исследованию.

2.13.1. Отчёт о проведении натурного обследования общественного

мнения и мнения водителей ТС

В качестве метода социологического опроса было выбрано интервьюирование с одновременным анкетированием, которое предполагает  личное общение с опрашиваемым, когда исследователь, являющийся интервьюером, сам задает вопросы и фиксирует ответы в анкете. Несмотря на дополнительные затраты времени и средств, при помощи данного подхода повышается надежность собираемых данных за счет уменьшения числа не ответивших и ошибок при самостоятельном заполнении вопросников опрашиваемыми и при его применении достигается большая правдивость ответов респондентов, в сравнении с простым анкетированием и телефонным опросом, за счёт прямого контакта с опрашиваемым, являющимся респондентом.

Для проведения опроса предпочтение было отдано случайной выборке, так как этот метод наиболее подходит для первоначальных транспортных обследований.

27.04.2018 г. было произведено  интервьюирование в период с 12:00 до 16:00.Интервьюирование жителей, проводимое в Нижнебаканском сельском поселении, осуществлялось на ключевых улицах, а также у мест притяжения, таких как магазины, так как именно такой подход должен принести наибольшую эффективность.

По окончании проведения социологического исследования анкеты были собраны и сведены в единую электронную таблицу, позволившую обработать полученные данные и выявить ряд закономерностей.

В рамках проведения исследования общественного мнения и мнения водителей ТС было опрошено 100 человек, что составило 1% от общего количества жителей Нижнебаканского сельского поселения. Ниже в таблице 18 представлены результаты опроса жителей.

Таблица 19 - Результаты опроса жителей Нижнебаканского сельского поселения

| Вопрос | Варианты ответа |
| --- | --- |
| используете ли велосипедный транспорт | да - 18%; нет - 72% |
| при условии развития велоинфраструктуры | Из 40 % не использующих велосипедный транспорт, стали бы его использовать – 50 %, это, с теми, кто уже использует велосипедный транспорт, составило бы от общего числа опрошенных – 38% |
| перемещение совершаемые по поселению на велосипедном транспорте | На работу-15%, в среднем 1000 м, в среднем 7 мин; Прогулка-60%, в среднем 2000 м, в среднем 60 мин; На учёбу - 5%, в среднем 700 м, в среднем 6 мин; В магазин - 20%, в среднем 500 м, в среднем 6 мин. |
| Индивидуальный транспорт |  |
| используете ли индивидуальный транспорт | да - 65%; нет - 35%. |
| перемещение совершаемые по поселению на индивидуальном транспорте | На работу- 87%, в среднем 1500 м, в среднем 10 мин; В магазин - 93%, в среднем 700 м, в среднем 5 мин. По делам - 72%, в среднем 1000 м, в среднем 8 мин. |
| проблемы с парковкой и стоянкой | да-10%; нет-90%. |
| проблемные места с парковкой и стоянкой | у магазинов |
| Пеший ход |  |
| перемещение совершаемые по поселению пешком до места назначения | на работу-64%, в среднем 700 м, в среднем 7 мин; прогулка-42%, в среднем 1000 м, в среднем 30 мин; на учёбу – 23%, в среднем 300 м, в среднем 7 мин; в магазин – 26%, в среднем 400 м, в среднем 11 мин; места отдыха – 52% в среднем 500 м, в среднем 10 мин |
| где не хватает пешеходных дорожек | Не выявлено |
| другие недостатки пешеходных дорожек | Пешеходные дорожки и тротуары в некоторых местах в неудовлетворительном состоянии |